应急预案编号：ZZNJRD-003

应急预案版本号：2022版本

枣庄南郊热电有限公司

突发环境事件综合应急预案

单位名称：枣庄南郊热电有限公司

发布人：刘培刚

批准日期：2022年3月8日

执行日期：2022年3月9日

编制日期： 2022年3月

突发环境事件应急预案发布令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本单位特组织相关部门和机构编制了《山东王晁煤电集团热电有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。

本突发环境事件应急预案，于2022年 3 月 8 日批准发布，2022年 3 月 9 日正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。

主要负责人：

枣庄南郊热电有限公司

2022年3月9日

目   录

1总 则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	2

1.3适用范围	6

1.4工作原则	7

1.5突发环境事件类型级别	8

1.6应急预案体系	9

2 基本情况	12

2.1企业概况	12

2.2周边环境及环境敏感点	14

2.3环境风险源基本情况	19

3环境风险源与环境风险评价	30

3.1环境风险源识别	30

3.2突发环境事件情景分析	36

3.3风险性分析	40

3.3应急能力现状评估	40

4组织机构及职责	51

4.1应急组织机构体系	51

4.2应急救援机构主要职责	54

4.3 人员替补规定	58

4.4 外部应急与救援力量	58

5预防、预警和信息报告	60

5.1预防机制	60

5.2预警机制	67

5.3信息报告与发布	70

6应急响应	74

6.1响应分级	74

6.2响应措施	77

6.3响应终止	93

7 后期处置	94

7.1善后处理与恢复重建	94

7.2调查与评估	96

8应急保障	97

8.1资金保障	97

8.2应急装备、物资保障	97

8.3通信与信息保障	97

8.4应急技术保障	98

8.5宣传、培训	99

8.6演练	100

9监督管理	103

9.1预案管理和修订	103

9.3奖励与责任追究	104

10附则	105

10.1术语和定义	105

10.2评审与实施	106

11附图及附件	107

1总 则

1.1编制目的

为了认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《危险化学物品安全管理条例》和《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》等有关法律、法规的要求，建立健全环境污染事故应急机制，提高企业应对环境污染事故能力，有效的预防和控制突发性环境污染事故的发生，减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序，最大限度降低污染危害和损失程度。坚持"以人为本、安全第一、预防为主"的方针，遵循常备不懈、快速反应、统一指挥、密切协同、科学办事、技术应急的原则，以突发事件的预测、预防为重点，以对突发环境事件处理的快捷准确为目标，统一指挥、分级负责，一旦发生突发环境事件，能以最快的速度，高效、有序地实施应急处置，达到环境保护的目的。

本应急预案编制目的为：

（1）有效提高公司防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制；

（2）切实加强和规范环境风险源的监控和环境污染事件应急的措施，全面控制和消除污染，保护生态环境，保障人民身心健康，确保社会稳定和环境安全；

（3）预防重大污染事故的发生，对已发生的污染事故能迅速、有效、妥善处理，防止重大污染事故的发生，减少事故危害、损失和影响。

公司应急预案修订情况如下：

2016年9月编制了《枣庄南郊热电有限公司突发环境事件应急预案》（2016年版）；2019年1月对预案进行了1次修订，编制完成了《枣庄南郊热电有限公司突发环境事件应急预案》（2019年版）；2022年3月现对预案进行2次修订，编制完成了《枣庄南郊热电有限公司突发环境事件应急预案》（2022年版）。

1.2编制依据

1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（7）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修订）；

（8）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日修订）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

（11）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修订）；

（12）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2015年7月1日起施行）；

（13）《突发事件应急预案管理办法》（2013年10月25日起施行）；

（14）《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日起施行）；

（15）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（2015年1月9日起施行）；

（17）《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

（18）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

（19）《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订）；

（20）《山东省大气污染防治条例》（2016年11月1日起施行）；

（21）《山东省水污染防治条例》（2018年12月1日起施行）；

（22）《山东省环境噪声污染防治条例》（2018年1月23日修订）；

（23）《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》（2018年1月23日修订）；

（24）《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12号）；

（25）《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发〔2009〕56号）；

（26）《山东省突发环境事件应急预案》（鲁政办字〔2020〕50 号）；

（27）《山东省生态环境厅突发环境事件应急预案》 （2021年12月6日修订）；

（28）《山东省环境保护厅建设项目环境影响评价审批监管办法》（鲁环发〔2018〕190号）；

（29）《山东省突发环境事件应急预案评估导则（试行）》；

（30）《突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版）；

（31）《枣庄市突发事件总体应急预案》（枣应急发〔2019〕90 号）；

（32）《枣庄市市中区突发事件总体应急预案》（2020年7月9日实施）。

1.2.2技术标准、规范及相关资料

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）

（8）《危险化学品目录》（2015版）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《国家危险废物名录》（2016版）；

（11）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

（12）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019）；

（13）《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009）；

（14）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

（15）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

（16）《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）；

（17）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）；

（18）《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB l5562.2-1995）；

（19）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（20）《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）；

（21）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；

（22）《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2014）；

（23）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单；

（24）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（25）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（26）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（27）《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/ 664-2019）；

（28）《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)；

（29）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；

（30）《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准；

（31）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及13修改单标准；

（32）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY08190-2019）。

1.2.3基础资料

（1）《枣庄南郊热电有限公司2*55MW热电工程现状环境影响评估报告》（2016年12月）；

（2）《枣庄南郊热电有限公司2*55MW机组配套3号锅炉建设工程环境影响报告书》（2018年1月）；

（3）《枣庄南郊热电有限公司#1、2锅炉烟气超低排放改造工程环境影响报告表》（2018年11月）；

（4）《枣庄南郊热电有限公司环境风险评估报告》（2016年9月）；

（5）《枣庄南郊热电有限公司突发环境事件应急救援预案》（2016年9月）；

（6）《枣庄南郊热电有限公司环境风险评估报告》（2019年2月）；

（7）《枣庄南郊热电有限公司突发环境事件应急救援预案》（2019年2月）；

建设单位提供的其他生产技术资料及环保资料。

1.3适用范围

本预案适用于枣庄南郊热电有限公司在厂区范围内人为或不可抗力造成的废水、废气、固废包括（危险废物）的破坏事件，或因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故的预防、预警和应急处置；以及厂区所在地周边环境敏感区域和上述区域内人员在突发环境事件时的应急处置和应急救援。

预防事故发生是紧急应变事故防治的根本办法，管理训练是紧急事故防治的有效手段，紧急应变事故处理则是解决紧急事故的方法，其目的在于减少伤亡，防止事故扩大，降低对环境造成污染，保护财产安全。

本预案适用于枣庄南郊热电有限公司以下环境污染事故：

（1）生产过程中发生的废气、废水、固废（包括危险废物）、危险化学品等环境污染破坏事件；

（2）在储运、经营和处置过程中因有毒有害化学品的泄露、扩散所造成的突发性环境污染事件；

（3）锅炉、汽轮机、电气、燃料、热控、化学区域所属设备以及仓库发生火灾而产生的突发性环境污染事件；

（4）因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的环境污染事件；

（5）其他突发性环境污染事件应急处理，不包括生物安全事故和辐射安全事故风险。

1.4工作原则

（1）救人第一、以人为本。

在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。

（2）统一领导，分类管理，分级响应。

加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围与社会影响相适应。

（3）环境优先，先期处置，防止危害扩大。

发生突发环境事件之后，要救环境优先于救财务，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响。

（4）平战结合、快速响应、科学应急。

积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。

1.5突发环境事件类型级别

依据《枣庄市生态环境局突发环境事件应急预案》及《市中区突发事件总体应急预案》中规定的事件分级，并结合厂区实际情况，将企业可能发生的环境事件、危害程度、影响范围和控制事态能力的差别，对突发环境事件进行分级，具体如下：

（1）重大环境事件（一级）

污染超出企业范围，影响事故现场之外的周围地区，需动员全员应急队，甚至请求外部救援，并报告枣庄市生态环境局市中分局或政府等相关部门。

①发生重大事故导致企业无法自行控制的

②事故排放废气范围超出企业范围，导致周围人群中毒；

③突发环境事件产生的事故废水和消防废水进入地表水体，影响污水厂的正常运行，公司不可控；

④突发环境事件对周边人民群众生产、生活产生影响，企业不可控；

⑤突发环境事件需要对公司及周边人员进行预警与疏散。

（2）较大环境事件（二级）

需企业各部门统一调度处置，但能在企业控制内消除的污染及相应事故。

①事件影响范围超出仓库或车间，但是在企业控制范围内；

②突发环境事件产生的事故废水和消防废水流入事故池；

③突发环境事件对周边人民群众生产、生活影响很小；

④突发环境事件仅需疏散风险源周边的现场生产人员；

（3）一般环境事件（三级）

事件微小，范围控制在车间内，无扩大征兆，无人员伤亡，生产运行未受影响，并且可以通过本部门操作岗位的应急处置，迅速有效地控制和消除的危险事故。

①事件影响范围可控制在车间范围内，影响范围可控制在车间范围内；

②对周边人民群众生产、生活基本没有影响；

③无需对风险源周边的现场生产人员进行预警与疏散。

④事故状态下，当危险物质对厂界外环境没有影响时，按三级或二级处理；当危险物质对厂界外环境有影响，公司应急能力无法控制时，升为一级，应立即上报上级政府部门，根据指示启动市中区或枣庄市环境应急预案。

1.6应急预案体系

公司突发环境事件应急预案服从于《枣庄市市中区突发事件总体应急预案》，与公司安全生产事故应急预案为平行关系。当安全生产事故造成环境影响，在启动生产安全事故应急预案的同时，启动突发环境事件应急预案。

根据环境风险评价专章的分析及结论，公司的突发环境事故，按照突然环境事件的类型及公司的应急处理能力，将突发环境事件应急预案分为突发环境事件综合应急预案、专项应急预案、现场处置预案，形成体系，相互衔接。

1、综合应急预案

从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序。并制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

2、专项应急预案

专项应急预案是针对具体的事故类别（如泄漏、火灾等事故）危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定。

3、现场处置预案

针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定了应急处置措施。现场处置方案根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。应急预案体系和衔接关系如下：

图1.6-1预案体系及衔接关系图

此外，应急预案涉及公司多个部门，特别是突发环境事件的不可能完全确定属性，使应急救援行动充满变数，很多情况下，应急救援行动都必须寻求外部力量的支援。因此，公司与各相关救援单位、政府部门间的联动就显得尤为重要，本预案确定联动机制如下：

1、与各应急救援联动单位保持联系，安排和落实专门值班人员，并确保24小时通讯畅通。一旦发生场区级、场外级突发环境事件，密切联系各应急救援联动单位迅速出动，赶赴现场实施应急处置。

2、建立通讯联络手册，加强与应急救援联动部门的联系、沟通和合作。

3、单位应加强应急培训和演练，并请相关部门和单位参与演练或者指导，提高应急联动的融合度和战斗力，以便及时、有效地处理突发环境事故。

4、公司各部门根据应急处置流程和职责的要求，熟悉突发环境事件应急预案。

5、事故应急联动机制是指，公司与相关部门建立联动联系，包括：生态环境部门、消防部门、应急管理部门、医疗救助部门等，

《地方政府部门、突发环境事件应急预案》与《市中区突发环境事件应急预案》、《枣庄市突发环境污染事件应急预案》相衔接，是政府突发环境事件应急预案在企业内部的延伸。

2 基本情况

2.1企业概况

枣庄南郊热电有限公司位于枣庄经济开发区长江路26号，现有职工180人，现由山东泉兴集团公司控股经营，法人代表为王永顺。企业目前拥有2×220t/h循环流化床锅炉+1×280t/h循环流化床锅炉，总装机容量为2×55MW，属国家鼓励的“热电联产”项目，为开发区内集中供热及市中区城西居民供暖提供服务。

枣庄南郊热电有限公司热电联产工程于2003年12月通过国家发展和改革委员会项目建设核准（发改能源[2003]2364号）建设，总投资5.5亿元，装机容量2×55MW，建设三炉两机。2003年底开工建设，一期工程建设两台220t/h循环流化床锅炉及两台50MW抽凝机组，1＃机组已于2005年10月份并网发电，2＃机组已于2006年5月并网试运行，2006年9月20日正式投产运营。2007年，枣庄南郊热电有限公司对已建成的2×50MW机组进行了增容改造，由2×50MW增容至2×55MW。2014年二期工程建设一台280t/h循环流化床锅炉，2016年建成，2018年投入运营。

目前全厂总规模为2×220t/h循环流化床锅炉+1×280t/h循环流化床锅炉+2×55MW抽凝机组，全厂运行机制为母管制，运行方案为：采暖期为2×220t/h+1×280t/h+2×55MW（年运行2880h），非采暖期为1×220t/h+1×280 t/h+2×55MW（年运行4320h）。

公司注册资本金6000万元，目前年发电量可达7.5亿度，年供电量6.45亿度，供热量158.88万吉焦。

企业基本情况详见下表2.1-1。企业现有工程环评和验收情况见表2.1-2。

表2.1-1 企业基本情况一览表

| 单位名称 | 枣庄南郊热电有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 枣庄经济开发区长江路26号 | 所在区 | 枣庄市中区 |
| 企业性质 | 有限公司 | 所在街道(镇) | / |
| 法人代表 | 王永顺 | 所在社(村) | / |
| 社会信用代码 | 91370400752679992Q | 邮政编码 | 277100 |
| 联系电话 | 0632-3759801 | 职工人数 | 180 |
| 联系人 | 张主任 | 联系电话 | 13465951618 |
| 现有项目 运行情况 | 2×220t/h+1×280t/h循环流化床锅炉， 总装机容量为2×55MW |  | 正常运行 |

表2.1-2    项目环评及环保验收情况一览表

| 建成时间 |  | 2005年 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 环评 | 一期 | 2×220t/h循环流化床锅炉配2×C55MW机组：原国家环境保护局于2003年9月18日以“环审[2003]245号”文批复工程环评报告书 |
|  |  | 二期 | 1×280t/h循环流化床锅炉：原枣庄市环境保护局于2018年4月10日以“枣环行审字[2018]3号”文批复工程环评报告书 |
|  | 验收 | 一期 | 原山东省环保厅于2017年1月3日以“鲁环评函[2017]5号”予以备案 |
|  |  | 二期 | 2019年2月10日通过项目竣工环境保护验收评审会 |
| 脱硫 技改 | 环评 | 原枣庄市环保局于2010年5月14日以“枣环行审字[2010]B-25号”批复工程环评报告表 |  |
|  | 验收 | 原枣庄市环保局于2011年10月17日以“枣环行验字[2011]4号”通过验收 |  |
| 脱硝 技改 | 环评 | 原枣庄市环保局于2014年5月14日以“枣环行审字[2014]B-30号”批复工程环评报告表 |  |
|  | 验收 | 原枣庄市环保局于2015年1月以“枣环行验字[2015]1号”通过验收 |  |
| 1#、2#锅炉超低排放技改 | 环评 | 原枣庄市市中区环保局于2018年11月27日以“市中环行审[2018]B-88号”文批复工程环境影响报告表 |  |
|  | 验收 | 2018年12月2日通过项目竣工环境保护验收评审会 |  |

2.2周边环境及环境敏感点

2.2.1区域地理位置

枣庄南郊热电有限公司位于枣庄经济开发区长江路26号，北靠长江路，南邻永安乡，东侧为规划园区长江四路，西侧及南侧均为农田，厂址所在区域交通较为便利，距离本厂界最近的居民集中区是位于厂址东侧的永安家园，相距约为220m。厂址地理位置见附图1。

2.2.2企业周边环境概况

经调查，距厂界位置最近的永安家园常驻人口为560人、永安乡驻地常驻人口为2200人，宋岭村常住人口为300人，安桥.香榭府邸常住人口为520人。

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》和《突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本企业周边500m内人口总数大于1000人，周边大气环境风险受体应属于类型1(E1)。

企业附近河流为齐村支流，汇入峄城大沙河；齐村支流、峄城沙河均属山东省划定的生态保护红线范围，故本企业水环境风险受体敏感程度属于类型2(E2)。

2.2.3社会环境概况

2020年，市中区全区生产总值完成270亿元，同比增长5%，年均增长5.9%；进出口总额完成37.4亿元，同比增长38.5%，年均增长8.7%；居民人均可支配收入达到3.21万元，同比增长4%，年均增长7.1%。地方财政收入完成23.1亿元，同比增长2%，年均增长5%。

新旧动能加速转换。三次产业结构由2015年的4.5：53.4：42.1调整到4.3：35：60.7。坚持工业强区战略，四大主导产业主营业务收入达到 50.3亿元。限上服务业和批零住餐企业发展到168家。市级以上农业龙头企业、农民专业合作社和家庭农场发展到53家、69家、17家。

改革开放深度拓展。实行经营性国有资产统一监管，新组建中汇集团、财汇集团。各类金融机构发展到68家，成为全市唯一省级县域普惠金融综合示范区。51家企业完成股改，成为全市唯一拥有2家A股上市公司的区 （市）。累计引进外来投资项目186 个，开工建设亿元以上项目112个，一批大项目竣工投产。

2.2.4自然环境概况

（1）地理位置

企业位于山东省枣庄经济开发区长江路26号，隶属于枣庄市市中区行政范围内。

（2）地形地貌及地质情况

项目所在地位于枣庄市市中区，地处鲁中南山地丘陵南沿，区境北、东、南部低山丘陵起伏，地势较高；中、西部地势平缓，中部平原地下为枣陶煤田，全区地势如簸箕向西张口，全区最高点是齐村镇陆庄北的玉古山，海拔478.1m；最低点是西王庄乡红村，海拔50.1m。

市中区属枣陶凹陷盆地，区内构造发育完全，且以断裂为主。本区域地层主要有寒武系、奥陶系灰岩、石炭系、二迭系砂岩、页岩和第四系洪冲层，灰岩地层岩溶发育，有良好的导水性和储水条件。枣庄市东北部为低山丘陵，西部和中部为平原，西南为滨湖平原，地势东北高西南低，市区位于中部平原，海拔高度约70m，地势平坦。

（3）气候

市中区属大陆暖温带季风性气候区，具有明显的季节性变化和季风气候，四季分明，光照充足，雨热同期，雨量充沛，无霜期长。

风向以东南风为最多，东北风较少。夏季主导风向为东南风。近三年以东（E）风频率最高，为17.3%，其次分别为东北东（ENE）风和东北（NE）风。北（N）和西北北（NNW）风频率较小。静风频率15.7%。常年主导风向为南东风，近三年主导风向为东风。常年平均风速3m/s，年最大风速18m/s；该地区常年平均气温13.1℃，比全省平均气温高1.3℃，极端最高气温39.8℃，极端最低气温-17.6℃；本区雨量集中，春季干旱，多风回暖快，夏季炎热多雨湿度大，秋季天高气爽降温快，冬季寒冷干燥雨雪少，多年年均降雨量569.5mm，年季变化较大，年内降水分布不均，夏季最多占全年的62.1%，冬季最少只有全年的4%；无霜期达193d以上，冰冻期约120d，地表冻土深度小于0.30m。年日照时数为2619.8h。

（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区地震动峰加速度值为0.l0g(地震烈度Ⅶ度)。

（5）水文

①地表水

枣庄市河流属淮河流域南四湖东区，韩庄运河水系。境内除韩庄运河、伊家河为南四湖的泄洪河道外，主要骨干河道均发源于沂蒙山区南麓的低山丘陵地区，分别自东北向西南流入南四湖，自北向南和自南向北流入韩庄运河、伊家河，仅有西泇河上游周村水库附近流域自西北向东南出境流入会宝岭水库，再南流汇入中运河。

峄城大沙河是韩庄运河的重要支流之一。发源于本市东北部山丘南麓的大鹰台，流经市中区的郭里集、西王庄乡汇入郭里集支流、税郭支流至裴桥汇入齐村支流，经峄城区向南折向东南于天柱山汇入棠阴支流入台儿庄区的于水磨头在西岭分出分流道，在大风口入韩庄运河，全长64.6km，从税郭支流汇入起干流长32.7km。总流域面积（含分流道）629km2，平均坡度3.87‰，最大流量为452m3/s，主要功能是泄洪、纳污和农灌。

②地下水

本市地下水的补给来源，主要依靠大气降水，加之河道库塘渗透补给。全市多年平均浅层地下水补给总量为71700万m3，平均补给模数为15.76万m3/km2。地下水的补给、贮存和运动，受降水、地表径流、排泄条件、地层、地质构造以及地貌类型的影响。全市划分为平原、山丘两个地貌大区，十五个水文地质区，二十一个水文地质亚区。

区域地下水水质优良，蕴量丰富，丁庄、东王庄等村的地下水为枣庄市城区三个饮用水源地之一。丁庄水源位于城区东南，其坐标东经117°36′56〞，北纬34°50′09"。补给面积107km2，其中市中区占84 km2。区内南部为东西向的山体，中北部地势较平坦。奥陶系、寒武系岩层分布广泛，形成比较丰富的岩溶水。单位涌水量一般在100～500m3/d·m，最大可达1000m3/d以上。丁庄的地下水补给来源主要是大气降水，其次是河道入渗补给。市中区东部的主要支流-郭里集支流和税郭支流都流经丁庄，由于灰岩裂隙岩溶发育，河水有显著渗漏，地表水补给地下水数量相当可观。丁庄水源日供水4.8万m3，供水人口15.95万人，占城区人口的52%。

2.2.5企业周边环境敏感点

枣庄市属于重点区域，但不属于重点控制区，在南水北调沿线汇水区域范围内。本厂址位于南水北调主干渠韩庄运河以北约24km（直线距离），南四湖以东约30km（直线距离，属南水北调一般保护区。厂区周围无自然保护区和其他人文古迹。以厂址为中心，半径5km的主要环境风险受体见附图2、表2.2-1。

表2.2-1   企业周边5 km范围内环境风险受体分布表

| 环境 要素 | 环境保护 目标名称 | 方位 | 到项目边界最 近距离(m) | 规模 (人) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 湖西景苑 | N | 2450 | 2800 |
|  | 王沟 | N | 3380 | 1200 |
|  | 齐西 | N | 4120 | 366 |
|  | 朱子埠 | N | 4300 | 480 |
|  | 西围子 | N | 5000 | 867 |
|  | 安桥国际 | NE | 550 | 2356 |
|  | 安桥.香榭府邸 | NE | 460 | 520 |
|  | 市中区实验中学 | NE | 1450 | 2000 |
|  | 东湖明珠 | NE | 1600 | 1864 |
|  | 东湖豪庭 | NE | 1700 | 1987 |
|  | 东湖经典 | NE | 3000 | 1688 |
|  | 和敬园 | NE | 1600 | 1266 |
|  | 后陈湖 | NE | 2500 | 254 |
|  | 文苑小区 | NE | 2600 | 1566 |
|  | 怡华园 | NE | 2900 | 1046 |
|  | 鑫昌路小学 | NE | 3100 | 2366 |
|  | 三中西校 | NE | 3250 | 4000 |
|  | 沙河村 | NE | 3600 | 388 |
|  | 东湖湾 | NE | 4900 | 698 |
|  | 富翔庄园 | NE | 2900 | 1055 |
|  | 文汇嘉园 | NE | 3400 | 2000 |
|  | 金色家园 | NE | 4200 | 1500 |
|  | 陈庄社区 | NE | 5000 | 365 |
|  | 梁辛庄 | NE | 2000 | 1658 |
|  | 永安新社区 | NE | 1900 | 3978 |
|  | 明华园 | NE | 3000 | 849 |
|  | 清华园 | NE | 3400 | 796 |
|  | 百合花园 | NE | 2900 | 832 |
|  | 十五中西校 | NE | 3400 | 3865 |
|  | 华山小区 | NE | 3500 | 2988 |
|  | 鑫和国际 | NE | 3000 | 2246 |
|  | 兴华园 | NE | 2950 | 876 |
|  | 青云锦绣花城 | NE | 2300 | 882 |
|  | 荣华里 | NE | 4550 | 1495 |
|  | 孔庄 | NE | 4210 | 753 |
|  | 光明路小学 | NE | 3960 | 2000 |
|  | 光明新村 | NE | 4200 | 587 |
|  | 光明花园 | NE | 4000 | 898 |
|  | 广场花园 | NE | 4435 | 1123 |
|  | 市立医院 | NE | 4385 | —— |
|  | 丽景园 | NE | 3860 | 497 |
|  | 宋岭 | E | 450 | 300 |
|  | 崔庄 | E | 1400 | 900 |
|  | 福瑞花园 | E | 2900 | 982 |
|  | 涝坡 | E | 3700 | 698 |
|  | 永安家园 | SE | 220 | 560 |
|  | 李庄 | SE | 1450 | 256 |
|  | 大洼 | SE | 2500 | 300 |
|  | 安惠家园 | SE | 3290 | 432 |
|  | 王庄 | SE | 3800 | 200 |
|  | 石庄 | SE | 4300 | 288 |
|  | 秦楼 | SE | 4650 | 568 |
|  | 苗庄 | SE | 4860 | 206 |
|  | 刘村 | SE | 4930 | 377 |
|  | 西山阴 | SE | 3000 | 366 |
|  | 东山阴 | SE | 3600 | 386 |
|  | 刘屯 | SE | 3100 | 400 |
|  | 永安 | S | 350 | 2200 |
|  | 天桥 | S | 2000 | 855 |
|  | 聂庄 | SW | 3500 | 2000 |
|  | 夏庄 | W | 2000 | 2000 |
|  | 蔡庄 | W | 3500 | 1500 |
|  | 遗棠 | NW | 1700 | 2000 |
|  | 寨子 | NW | 2000 | 1000 |
|  | 齐福社区 | NW | 3000 | 1868 |
|  | 黑石岭村 | NW | 3700 | 300 |
|  | 北于 | W | 4200 | 1200 |
| 水环境 | 齐村支流 | E | 1200 | 小河 |
|  | 齐村支流分支 | 项目区内 | / | 小河 |

2.3厂区目前基本情况

2.3.1项目组成

企业厂区项目组成情况见表2.3-1。

表2.3-1  厂内工程组成情况一览表

| 建设单位 | 枣庄南郊热电有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 厂内工程 | 2×55MW配2×220t/h+1×280t/h循环流化床锅炉 |  |
| 辅助工程 | 供排水 系统 | 水源：由枣庄江源供水中心（区域自来水厂）供水，水源为周村水库。 化水处理系统：反渗透+混床装置生产锅炉给水； 循环冷却系统：2座2000m2逆流式双曲线自然通风冷却塔循环供水系统； 排水系统：采用雨污分流制，生产废水大部回用，剩余与生活污水混合排入市政污水管网，由枣庄市汇泉污水处理厂统一接收处理。 |
|  | 储存 系统 | 储煤系统由封闭式煤场和封闭式干煤棚组成，燃煤首先利用汽车运输至储煤场，煤场面积约为10000m2，约可储煤7万吨，干煤棚面积约为6000m2，约可储煤2万吨。 厂区内建设有封闭式且自动喷淋抑尘储煤场一座，配套建设给排水、电力、消防、喷淋系统等基础设施工程。四周配有喷淋装置，必要时进行喷水抑制扬尘。 氨水：厂内设96 m3不锈钢氨水储罐一个； 0#柴油：厂内设100m3不锈钢储油罐一个，储量为70t； 石灰石粉：厂内设一个700m3和一个100m3石灰石粉仓。 |
|  | 固废贮存系统 | 采用灰渣分除、机械除渣、正压气力除灰、汽车运输方式将灰渣全部外运供综合利用。 灰库：2座，库容均为800m3； 渣仓：1座，仓容为600m3； 脱硫石膏库：1座，半封闭结构，库容800m3。 |
| 环保工程 | 1、废气 SO2：2×220t/h锅炉采用炉内喷钙脱硫+石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置，设计综合脱硫效率>99.51%；1×280t/h锅炉采用炉内喷钙脱硫+石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺(6层喷淋，单塔双循环)，设计脱硫效率为99%； 烟尘：2×220t/h锅炉采用电袋复合除尘器+管束式除尘器进一步除尘，设计除尘效率>99.97%；1×280t/h锅炉采取电袋除尘器（两电场+两布袋，设计除尘效率99.97%）+炉外石灰石—石膏湿法脱硫工艺（除尘效率按50%计，脱硫塔顶设一级管式除雾器和二级屋脊式除雾器），综合除尘效率可达到99.985%； NOx：2×220t/h锅炉采用SNCR脱硝工艺，脱硝效率＞75%；1×280t/h锅炉采取低氮燃烧（锅炉初始浓度＜150mg/m3）+SNCR+SCR；脱硝工艺，设计脱硝效率为75%； 排烟方式：1根高度70m，内径4m的单筒防腐烟囱； 2、废水 污水：分质收集、处理后立足回用，剩余生产废水和生活污水混合排入市政污水管网，由枣庄汇泉污水处理厂统一接收处理后外排入齐村支流； 3、固废 固废处置：一般固废（包括煤灰、煤渣、脱硫石膏）外售给建材行业作为生产原料；生活垃圾由开发区环卫部门负责清运处理；危险废物（废润滑油及油桶、实验室废液）在厂内危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 |  |

2.3.2 企业发电机组工艺流程简述

热电厂生产过程是通过燃烧使储存在燃料中的化学能释放出并转变为热能，将锅炉给水加热使其变成过热蒸汽，进入汽轮机做功并带动发电机发电转变为电能或将做过功的部分蒸汽抽出向外供热的过程。因而该过程由燃料输送、燃烧、热力、除灰、化水处理、给排水系统及烟气处理系统组成。

燃煤由运输车辆运至热电厂煤场后经输煤系统、制粉系统送到锅炉燃烧，燃烧过程中经过脱硝后，烟气中的飞灰由除尘器收集后进入灰斗，收集于灰斗中；干净的气体，经出口烟道排出。排出的烟气再经过石灰石湿法脱硫，最后排空。煤经过锅炉燃烧后产生一定量的炉渣、炉灰。锅炉燃烧煤质，燃料的热能通过锅炉转变为符合一定参数的热能通过蒸汽推动汽轮机发电，电力经配电装置由输电线路送出，供用户使用。

2.3.3 燃料输送系统

燃料由汽车运进并经计量后卸入厂区的封闭式煤场，然后由厂内铲车运入干煤棚，干煤棚内设1号栈桥、地下转运站和地下煤斗，干煤棚内的燃料由带式输煤机通过2号栈桥送往碎煤机室破碎至＜10mm后再由输送带送至除氧煤仓间，由卸料器卸入炉前煤仓供锅炉燃用，每台锅炉配置两个容积为296m3燃料斗，可满足锅炉8.5h运行需煤量。

2.3.4 燃烧系统

（1）1#、2#锅炉（2×220t/h循环流化床锅炉）

炉前煤仓里的燃料由埋刮板给煤机送到炉膛的高温分离器下部回料阀处，再由回料管进入布风板上，经布风板进入炉膛流化燃烧；石灰石粉由流化风机送到炉膛脱硫，氨水由喷射装置喷入炉膛。烟气携带的循环热灰由旋风分离器分离下来后，经各自的返料器进入炉膛，构成灰循环。炉内工作温度约为880ºC，烟气自旋风分离器出来后，经省煤器、空气预热器降温至140ºC，再经电袋除尘器、脱硝系统、炉外脱硫系统、管束式除尘器、引风机后由高70m、内径4m的烟囱排入大气。

（2）3#锅炉（1×280t/h循环流化床锅炉）

3#锅炉设置一个煤仓，煤仓能够满足锅炉在额定负荷下运行10小时的耗煤量。煤仓对应一组给煤机(为两台给煤机)，给煤机都可满足锅炉100%负荷，也可各带50%负荷运行。给煤机通过炉前将煤送到炉膛，燃料在燃烧室中与空气混合，从鼓泡状态进入流化的气固混合状态，大量的细颗粒被烟气挟带到炉膛上部悬浮燃烧，经分离器在高温下分离，大颗粒由返料器送回炉膛再燃烧，离开悬浮分离器的烟气进入尾部烟道，随烟气排走的微细颗粒由除尘器进行除尘，除尘后的烟气经炉外脱硝装置、电袋除尘器、炉外烟气脱硫装置、湿式电除尘器、引风机送入烟囱(3台锅炉共用一根高70m、内径4m的烟囱)，排入大气。

3台锅炉采用轻柴油点火，为了加快启动速度，节省燃油，采用床下点火的方式。床下启动燃烧器(热烟发生器)布置在水冷布风板下面的一次风室前的风道内，共两支，每支耗油为750kg/h。启动燃烧器采用简单机械雾化。每支启动燃烧器均配有火焰检测器，确保启动过程的安全性。

2.3.5 热力及给水系统

一次水经过滤器除去悬浮物质后进入反渗透装置先除去其大部分盐分(除盐效率>90%)，再经阴阳离子交换器(混床)除去剩余的盐分，制成脱盐水。去盐水经除氧器除氧后通过锅炉给水泵送入省煤器预热，然后进入锅炉加热蒸发成饱和蒸汽，进入过热器变成高压过热蒸汽，过热蒸汽进入汽轮机做功，带动发电机发电，电经配电装置由输电装置供给电用户。做过部分功的蒸汽抽出进入供热管网，排汽进入凝汽器经其冷凝成水再经除氧器除氧后，由给水泵送回锅炉。供冷凝器的循环冷却水由冷却塔冷却后循环使用。

2.3.6 烟气处理系统

(1) 1#、2#锅炉

① 脱硫系统

枣庄南郊热电有限公司锅炉烟气脱硫系统采用“炉内喷钙脱硫工艺+炉外石灰石-石膏法脱硫工艺”。

a、炉内喷钙脱硫工艺

炉内喷钙脱硫用的脱硫剂为外购的商品石灰石粉，由专用气卸汽车运输进厂区的石灰石库，库内的石灰石粉卸至喷射泵内，再通过气力送至锅炉房石灰石料仓，然后由螺旋输送机送至炉前由石灰石流化风机送至炉膛，供锅炉燃烧脱硫之用，石灰石按Ca/S(摩尔)比为2:1的量添加,石灰石粒径＜1mm，脱硫效率为≥70%。

b、石灰石—石膏法脱硫工艺

该工艺采用价廉易得的石灰石作为脱硫吸收剂，石灰石经破碎磨细成粉状与水混合搅拌制成吸收浆液。在吸收塔内，吸收浆液与烟气接触混合，烟气中的SO2与浆液中的碳酸钙反应生成亚硫酸钙被脱除，亚硫酸钙被鼓入的氧化空气强制氧化成硫酸钙(石膏)，最终反应产物为石膏。脱硫后的烟气经除雾器除去带出的细小液滴，经气—气换热器加热升温后排入烟囱。脱硫石膏浆经脱水装置脱水后可供综合利用。

该工艺是目前世界上应用最广泛、技术最为成熟的脱硫技术，约占烟气脱硫装置总容量的90%以上，其特点是技术最为先进成熟，系统可靠性高；吸收剂浆液循环利用，脱硫效率高；吸收剂石灰石来源广泛且价廉，副产品石膏处理工艺技术成熟，有广泛的利用价值；适用于高、中、低含硫量的煤，脱硫效率高和吸收剂利用率高(Ca/S为1.05，效率超过95%)，能够适应大容量机组的要求，对SO2浓度变化适应的范围广，可用率高(超过90%)。

1#、2#锅炉采用二级脱硫塔，脱硫效率99.51%以上，烟气中SO2含量在35 mg/Nm3以下。

② 脱硝系统

烟气脱硝装置以20%氨水作为还原剂，循环流化床锅炉共用一套公用系统(氨区)，公用系统包括：还原剂储存系统、还原剂供应系统和稀释水系统；脱硝工艺反应系统(炉区)主要由计量分配系统和还原剂喷射系统组成。

购入的氨水溶液首先在还原剂储存系统中被储存，然后还原剂供应系统将氨水溶液由氨区输送到炉区，接着计量分配系统根据锅炉运行情况和NOx排放情况计量控制喷入锅炉的氨水的量，稀释水系统则将20%氨水溶液稀释为约5%氨水溶液。最后喷射系统将稀释后的氨水溶液喷入炉膛。烟气中的NOx与喷入的氨气反应生成氮气和水蒸气。最后经过净化的烟气进入空气预热器。

SNCR技术是利用喷枪将氨基还原剂(氨水)溶液雾化成液滴喷入烟气中，热解生成气态NH3，在800～1100℃(最佳脱硝温度区间为850~900℃之间)温度区域和没有催化剂的条件下，NH3与NOx进行选择性非催化还原反应，将NOx还原成 N2与 H2O。

1#、2#锅炉烟气经SNCR脱硝后，排放的烟气中NOx含量在100 mg/Nm3以下。

③ 除尘系统

2×220t/h锅炉采用电袋复合除尘器，除尘效率>99.96％，然后在脱硫吸收塔的筒体上增加管束式除尘器进一步除尘，除尘总效率>99.97％，出口烟尘含量在10mg/Nm3以下。

含尘烟气由除尘器入口进入除尘器电场，烟尘带正电荷，然后烟气进入设置多层阴极板的电除尘器通道。由于带正电荷烟尘与阴极电板的相互吸附作用，使烟气中的颗粒烟尘吸附在阴极上，定时打击阴极板，使具有一定厚度的烟尘在自重和振动的双重作用下跌落在电除尘器结构下方的灰斗中，从而达到清除烟气中的烟尘的目的。然后烟气顺着气流的方向进入滤袋间，烟气从外到内穿过滤袋进行过滤，清洁烟气从滤袋排放出来，粉尘被阻挡在滤袋外侧。随着滤袋外表面积灰的增多，滤袋内外的压差逐渐增加。当压差达到设定值时，PLC控制系统发出指令，脉冲阀的膜片自动打开，储气罐中的一定量的压缩空气通过喷嘴喷入滤袋内，进行在线自动清灰，滤袋上滞留的灰尘颗粒就被清除，灰尘不断地落入灰斗，达到除尘的目的。

(2) 3#锅炉

3#锅炉烟气中的SO2采取炉外石灰石—石膏湿法脱硫工艺(6层喷淋，单塔双循环，设计脱硫效率为99%)；烟尘采取电袋除尘器(两电场+两布袋，设计除尘效率99.97%)+炉外石灰石—石膏湿法脱硫工艺(除尘效率按50%计，脱硫塔顶设一级管式除雾器和二级屋脊式除雾器)，综合除尘效率可达到99.985%；NOX采取了低氮燃烧(锅炉初始浓度＜150mg/m3)+SNCR+SCR的脱硝工艺(设计脱硝效率为75%)。经过上述措施，烟气中的SO2去除率可达到99%，烟尘去除率可达到99.985%，脱硝率可达到75%，通过高70m、内径4m的烟囱排入大气，烟气中SO2、NOX、烟尘含量分别在35 mg/Nm3、100 mg/Nm3、5 mg/Nm3以下。

2.3.7 除灰渣系统

除灰采用气力除灰，电袋除尘收集的灰由仓泵输送至灰库；炉渣采用机械干除渣，送至渣库临时储存。灰、渣定期外运进行综合利用。

2.3.8 项目三废排放情况

（1）废气

①有组织废气

厂区有组织废气主要为锅炉燃烧尾气排放。1#、2#锅炉产生的废气分别经过分别SNCR脱硝+电袋除尘器+石灰石-石膏脱硫+管束式除尘器后，进入一根高70m（出口内径4m）排气筒排放。3#锅炉产生的废气分别经过分别SNCR脱硝+SCR脱硝+电袋除尘器+石灰石-石膏脱硫后进入一根高150m（出口内径4.5m）排气筒排放。

②无组织废气

项目运营过程中产生无组织废气主要为煤场、液氨罐区等场所无组织排放的颗粒物、氨等。

根据山东三益环境测试分析有限公司2018年10月10日~12日对厂界无组织颗粒物、氨的验收检测结果，验收监测期间，厂界无组织排放废气中氨气浓度的最大值为0.07mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准要求；厂界无组织排放废气中颗粒物监控点浓度的最大值为0.600mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

（2）废水

公司按照“清污分流、雨污分流”的原则设计和建设排水系统。雨水经厂内雨水管道排入厂区西侧河道，汇入齐村支流；循环冷却排污水、轴承冷却排水等生产废水集中收集管道运输至煤场用于喷淋、灰厂拌灰全部回用不外排，化学水处理排水与生活污水一同排入市政污水管网，由枣庄市汇泉污水处理厂处理。

（3）固废

项目产生的固废主要是煤灰、煤渣、脱硫石膏、废机油及油桶、实验室废液及生活垃圾等。

煤灰、煤渣及脱硫石膏外售给建材行业作为生产原料，并采用十里泉电厂的灰渣场作为事故灰渣场，生活垃圾由开发区环卫部门负责清运处理。废机油及油桶、实验室废液为危险废物，均委托有资质单位进行处置。

（4）噪声

项目噪声源主要是风机、泵类等设备产生的噪声，采取的减噪措施有：采用固定底座、减震垫或柔性接头；主要噪声源进行隔声；产噪设备定期保养和维护，避免在不良状态下运行等，降低噪声对周围环境的影响。

2.4 企业物料使用、存储与运输

项目所使用的物料主要是燃料（煤）、脱硫剂（石灰石—石膏）、脱硝剂（氨水）、盐酸、烧碱、轻柴油等。

2.4.1 主要物料来源

（1）燃料

厂内燃料煤由山东泉兴矿业有限责任公司、枣庄大兴矿业有限责任公司及枣庄鲁能力源集团泓源商贸分公司联合供应(煤炭硫分1.15%，灰分38.82%)，工程年运行7200小时。全厂3台锅炉耗煤量为666720t/a。

（2）脱硫剂

项目采用“炉内喷钙脱硫+炉外石灰石—石膏法脱硫”工艺，脱硫剂由枣庄市鲁王水泥制造有限公司提供。全厂石灰石消耗量总计82681t/a。

（3）脱硝剂

项目采用SNCR工艺对烟气中的氮氧化物进行治理，脱硝剂为20%氨水，由济宁市恒泰物资有限公司提供的兖矿鲁南化工有限公司生产的氨水，要求氨含量≥14%，颜色为无色透明。全厂脱硝剂消耗量约为8000t/a。

2.4.2 物料运输情况

企业原辅料的运输多采用汽车运输，其中燃煤需要铁路运输。

物资由供货商或委托当地运输部门承运。

2.4.3 物料存储情况

（1）煤场

厂区内建设有封闭式且自动喷淋抑尘储煤场一座，占地面积约10000m2，高度25m，四周采用混凝土挡墙，挡墙高度为6m，上部及顶部为钢结构形式，彩钢瓦顶棚结构。设计使用年限50年，耐火等级二级，防水层耐用年限为15年。配套建设给排水、电力、消防、喷淋系统等基础设施工程。四周配有喷淋装置，必要时进行喷水抑制扬尘，保护工作环境。干煤棚面积约为6000m2，约可储煤2万吨。

(2) 灰渣

灰库：2座，库容均为800m3；

渣仓：1座，仓容为600m3；

采用灰渣分除、机械除渣、正压气力除灰、汽车运输方式将灰渣全部外运供综合利用。

(3) 石灰石粉仓

厂内设2座石灰石粉仓，一个700m3、一个100m3，满足脱硫剂存储需要。

(4) 脱硫石膏库

1座，半封闭结构，库容800m3。

(5) 氨水、轻柴油、酸、碱罐区

企业氨水、轻柴油、盐酸、液碱储存区设置方式及防护见表2.4-1。

表2.4-1   罐区设置一览表

| 名称 | 容器 | 存在 状态 | 储罐 数量 | 储罐 容积 | 储量(t) | 围堰规格 | 围堰 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨水 | 卧式储罐(不锈钢) | 液体 | 1 | 100 m3 | 75 | 6m×6m×1.2m | 1 |
| 轻柴油 | 固定顶罐(不锈钢) | 液体 | 1 | 100 m3 | 70 | 12.5m×24m×2m | 1 |
| 盐酸 | 卧式储罐(不锈钢) | 液体 | 1 | 10 m3 | 8 | 2m×0.5m×0.15m | 1 |
| 液碱 | 卧式储罐(不锈钢) | 液体 | 1 | 10 m3 | 10 |  |  |

注：罐区均按照相关规定进行了防腐防渗设计及施工。

2.5 厂区平面布置

目前厂区总平面可分为办公区和生产区。

办公区位于厂区东北角，由厂前区和综合楼组成。

办公区南侧为化水车间，化水车间南侧为工业抽气分站，抽气分站南侧为呈南北布置的两座自然通风冷却塔，冷却塔西侧为循环水泵房，冷却塔南侧为综合水泵房，综合水泵房南侧为消防水池，消防水池东侧为储水池，消防水池西侧为干煤棚，干煤棚北侧为推煤机库和含煤污水处理站，再往北为输煤综合楼，输煤综合楼西侧为油泵房及泡沫泵房，油泵房及泡沫泵房西侧为油罐区，北侧为底渣库，底渣库东侧为两座灰库，灰库东侧为石灰石库，再往东为碎煤机室，石灰石库北侧为烟囱，烟囱北侧为空压机室，空压机室东西两侧各为一台电除尘器，再往北为锅炉房，锅炉房北侧为除氧煤仓间，除氧煤仓间北侧为汽机房。

煤场位于厂区内西侧。

项目厂区平面布置见附图3。

3环境风险源与环境风险评价

3.1环境风险源识别

环境风险评价的目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，分析可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏可能造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次识别遵照生态环境部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）为指导，通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险影响分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等。

风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

3.1.1物质风险识别

参考《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A：突发环境事件风险物质及临界量清单，由企业提供的现有工程、在建工程工程环评及其他资料可知：

企业现有工程涉及的风险物质主要为点火、助燃和低负荷稳燃采用的0号轻柴油、脱硝系统使用的氨水、制备锅炉用水的盐酸、液碱，以及危险废物如实验室废液、废机油等。

各化学品的使用(产生)量见表3.1-1。

表3.1-1  主要风险物质一览表

| 储存地点 | 风险物质 | CAS号 | 临界量 | 厂内最大存储量 | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨水储罐 | 20%氨水 | 1336-21-6 | 10 t | 75 t | 有毒液态物质、可燃物质、 爆炸性物质 |
| 柴油储罐 | 轻柴油 | / | 2500 t | 70 t | 易燃油类物质 |
| 盐酸储罐 | 31%盐酸 | / | / | 8 t | 腐蚀性、酸雾能引起急性中毒 |
| 液碱储罐 | 32%液碱 | / | / | 10 t | 腐蚀性、一般毒物 |
| 危废 暂存间 | 废矿物油 | / | / | 2t | 危险废物（HW08） |
|  | 废油桶 | / | / | 1t | 危险废物（HW49） |
|  | 实验室废液 |  |  | 0.5t | 危险废物（HW49） |

注：① 临界量的选取参考《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A：突发环境事件风险物质及临界量清单。

② 企业涉及的主要风险物质均不属于“重点环境管理危险化学品”，氨水属于危险化学品。

企业环境风险物质识别结果：根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，氨水、柴油均被列为突发环境事件风险物质。盐酸、液碱均具腐蚀性，若发生泄露，对周边环境造成较大不利影响，亦定为突发环境事件风险物质。

3.1.2生产工艺危险性识别

企业在生产过程中存在的主要环境风险与物料的储存系统息息相关，包括罐体、管道、阀门及生产使用装置等，存在的具体风险如下：

1、储罐

（1）罐体焊缝的开裂、构件的泄漏，以及操作不当造成的满罐、超压致使发生泄漏事故。

（2）罐体的焊缝经风、雨的长期侵蚀、锈蚀等原因造成的泄漏。

（3）管道、法兰、阀门等由于焊接缺陷或安装质量不符合规范要求，致使发生泄漏事故。

（4）防晒涂料失效或绝热设施故障，高温季节罐体温度升高，使罐内压力发生变化，造成罐体物理性爆炸(撕裂性破坏)发生泄漏。

（5）由于储罐管道接头脱落、管道连接处及垫片破损等造成泄漏。

（6）储罐放散泄压管自控阀失灵，在罐内压升高时无法及时泄压调节罐内压，形成内压升高引起的泄漏。

（7）因基础沉降不匀而导致罐体撕裂，造成泄漏事故。

（8）储罐的检修，尤其是动火检修作业，若不严格执行作业规程，导致重大事故的发生。

（9）储罐区不正确设置围堰、水封井、切断阀，雨水与污水不能分开排放、无足够容积的应急事故收容池，一旦发生火灾爆炸事故，消防水、泡沫连同罐区物料可通过下水道，对水环境造成重大污染。氨水储罐现场储存情况图示如下：

2、物料输送管道

（1）由于超压运转，法兰密封不好，阀门、旁通阀、安全阀造成泄漏。

（2）管道施工不当，焊接有缺陷，会造成物料的泄漏。

（3）管道、管件、阀门和紧固件严重腐蚀、变形、移位和破裂可发生泄漏。

（4）物体打击或重物碰撞也可能导致管道、阀门、法兰损坏造成泄漏。

3、输送泵

（1）泵密封损坏、壳体破裂、法兰破裂，导致发生泄漏。

（2）泵的轴封磨损或损坏，造成泄漏。

（3）机泵为高速旋转的机械，防护不当可造成人员的机械伤害。

4、生产装置

（1）阀门、仪表或安全装置失效，发生装置泄漏事故。

（2）与生产装置连接的管道、法兰、阀门等由于焊接缺陷或安装质量不符合相关规范要求，发生泄漏事故。

（2）操作人员失误，易发生泄漏事故。

3.1.3物料系统风险识别

1、物料系统环境风险因素识别见表3.1-2。

表3.1-2   物料储存系统环境风险因素识别一览表

| 位置 | 风险环节 | 有害物质 | 风险类型 | 危害类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硝 氨区 | 氨水储罐区 | 氨气、含氨废水 | 泄漏 | 污染环境、中毒、火灾 |
|  |  |  | 火灾 | 人员灼伤、爆炸 |
|  |  |  | 爆炸 | 污染环境、人员伤亡 |
|  | 氨气输送管道 | 氨气 | 泄漏 | 污染环境、中毒、火灾 |
|  |  |  | 火灾 | 人员灼伤、爆炸 |
|  |  |  | 爆炸 | 污染环境、人员伤亡 |
|  | 阀门、法兰 | 氨气 | 泄漏 | 污染环境、中毒等 |
| 煤场 | 输煤、制粉系统 | 粉尘 | 故障 | 污染环境 |
| 生产区 | 汽轮机、发电机 | 噪声(*) | 故障 | 污染声环境、扰民 |
|  | 冷却塔 | 噪声(*) | 故障 | 污染声环境、扰民 |
| 助燃剂储存、输送区 | 轻柴油罐区、 轻柴油管道输送 | 轻柴油 | 泄漏 | 污染环境、火灾 |
|  |  |  | 火灾 | 人员灼伤、爆炸 |
|  |  |  | 爆炸 | 污染环境、人员伤亡 |
|  | 阀门、法兰 | 轻柴油 | 泄漏 | 污染环境、火灾 |
| 酸、碱储罐区 | 盐酸储罐 | 31%盐酸 | 泄漏 | 污染环境、人员灼伤 |
|  | 氢氧化钠储罐 | 40%氢氧化钠 | 泄漏 | 污染环境、人员灼伤 |
| 危废暂存间 | 危废流失 | 废润滑油及油桶、实验室废液 | 泄露 | 污染环境 |

注：(*)：表示非正常排放情况。

除以上危险有害因素外，企业内工艺系统危害还包括：触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、坍塌、毒物、淹溺等。

（1）灼烫

本项目可造成化学灼伤事故涉及的物料为烟气脱硫须使用的中和剂石灰。生石灰是碱性氧化物遇水会腐蚀。操作人员无防护或防护不当，可发生灼伤事故。

此外，企业为火力发电，工人在维修该系统中应注意烟气等的温度，避免灼伤事故。

（2）中毒窒息

企业辅助材料中氨水为有毒物质，如脱硝中的氨逃逸及氨水罐区对氨气没有有效的治理措施，不仅会污染环境，还会对直接接触、吸入该烟气的企业职工及其他敏感保护目标的健康有着较大危害。

（3）火灾爆炸

本项目涉及发生火灾的可燃物料为轻柴油(启动剂)。若存放不当，未定期检查等原因，遇高温或明火，可发生火灾事故。

（4）其他危险有害因素

①触电：本项目进料系统及各类引风机、泵类等作业均需要用电；另外，厂区各处照明用电设备、变(配)电室的变压器、变配电柜、配电箱等用电设施存在触电危险。

②高处坠落：本项目生产车间工作平台以及钢梯如未按要求设置围栏，地面未采取防滑措施，作业人员作业时，有发生高处坠落的危险；维修人员在生产维修设备、烟气净化系统检修更换等高处作业时，若未按规范配戴合格的安全带、绳等安全防护器具，作业人员有发生高处坠落的危险。

③物体打击：若本项目各工作平台、吸收塔等高处平台未按规定设置踢脚板，进入生产现场的作业人员，如未按规定佩戴安全帽，有可能被高处坠落物体击中人体造成意外危害；存在高处不稳定的物体，如高处作业(高处设备安装维修、更换阀门、维修电气仪表等)时使用的工器具、零配件等，尤其是较大较重的物体，因人的失误落下，造成低处人员遭受物体打击伤害。

④坍塌：本项目所需的原辅材物料叠放层数过高或贮存容器在库内堆放不当，存在叠压现象，不按要求堆放，就有坍塌危险。

⑤车辆伤害：企业车辆，若厂区内路况、车况，驾驶人员素质等方面存在缺陷都可引发车辆伤害事故。

⑥淹溺：本项目设有事故水池、废水池等如果缺少防护装置和安全警示标志，可能发生人员掉入，造成淹溺事故。

⑦其他危害：包括毒物危害、噪声、粉尘危害、高温危害等。

2、事故中的伴生/次生危险性分析

（1）火灾爆炸事故中的伴生/次生危险性分析

厂区设置报警自动控制及自动连锁停车的控制设施。当发生火灾、爆炸事故，报警器启动并关闭控制设施。次生污染物主要为易燃物质燃烧产生的一氧化碳、二氧化硫等有毒有害气体。此外还包括救火过程产生的消防污水，如没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成河流的水体污染。

（2）泄漏事故中的伴生/次生危险性分析

企业生产装置或贮存区发生泄漏时，可能的次生危险性主要是毒性物质溶于水产生的有毒废水，如没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成附近的水体污染。

3、事故连锁效应和事故重叠引发继发事故的可能性和后果

在化工企业中火灾和爆炸事故存在引起继发事故的可能性，本企业的这种危险性表现在：生产系统，企业生产系统某个环节发生故障，如果未设置紧急停车保护系统，有可能会造成上下游生产环节发生连锁故障，导致有毒有害物料泄漏，甚至引发火灾、爆炸等事故，造成人身伤害和环境污染。其次，生产系统某个设备发生火灾或爆炸事故，若有没及时采取有效隔离或切断措施，易引发周围其他设备火灾、爆炸，从而造成更大规模的环境风险事故。

3.1.4运输过程风险识别

企业原辅材料的运输均委托供应方或有资质的相关单位运输。

一般情况下，在运输过程中不会产生物料的散落或泄漏，不会对沿途环境造成影响。但汽车运输由于运输频繁，路线复杂，发生交通事故从而引起物料外泄的可能性是存在的。这种事故一旦发生，将会对事故发生地环境空气、地表水环境、土壤等产生短期严重影响，且由于物料的易燃易爆、有毒有害，还有可能发生火灾、爆炸等严重事故，对人身生命和财产造成严重损失。

从沿途环境分析，如果运输车辆在公路上发生意外事故，将对过往车辆和司乘人员及附近居民的人身安全造成很大威胁；如车辆在跨越河流处发生意外事故，将对地表水体产生严重影响。

为避免原辅材料运输途中风险事故的发生，或尽量减轻风险事故对周围环境的影响，建设单位应选择有资质、记录良好的运输单位作为物料运输的承运单位，确定合理的运输路线，并制定定期考查制度，对承运单位的车辆、人员、防护措施等进行全方位的考察，以确保承运单位具备安全运输物料的能力。同时，应会同承运单位一起建立运输途中风险事故应急预案，并经常进行演练，确保其可操作并且有效。

3.2突发环境事件情景分析

3.2.1企业危险物料的理化性质

表3.2-1  生产中涉及的主要危险物质识别表

| 物质名称 | 理化性质 | 燃烧、爆炸性 | 毒理毒性 | 危规号 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；相对密度（空气）1.26，相对密度(水＝1) ：1.20 | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 | 急性毒性LD50无资料； LC50：4701×10-6×30min（大鼠吸入）。 | 81013 | 有毒液体 |
| 液碱 | 无色液体，熔点318.4℃ ，沸点：1390℃，相对密度(水=1)2.12；易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 | 无资料 | 82001 | 碱性腐蚀液体 |
| 硫酸 | 无色透明油状液体，无臭。沸点3~10℃，相对密度(水=1)1.6～1.84，与水混溶。 | 不燃，无特殊燃爆特性。与可燃物接触易着火燃烧。 | 大鼠经口LD502140 mg/kg | 81007 | 酸性腐蚀品 |
| 氨 | 无色有刺激性恶臭气体，易溶于水、乙醇、乙醚。 | 高温易燃易爆，引燃温度(℃)：651，爆炸上限%(V/V)：27.4 ,爆炸下%(V/V)：15.7 | LD50 350mg/kg（大鼠经口） LC50 1390mg/m3,4小时（大鼠吸入） | 23003 | 有毒 气体 |
| 柴油 | 稍有粘性的淡黄色液体 | 易燃 | 无局部刺激作用，亦不通过皮肤吸收 | / | 易燃 液体 |

3.2.2风险源识别和类型

1、环境风险识别范围

环境风险识别范围：物料风险识别和物料在生产设施中使用的风险识别。

（1）物料风险识别范围指主要原辅材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。

（2）生产设施风险识别范围指项目厂区内部的主要存储系统、生产系统、公用系统、环保治理系统等。

2、风险识别类型

根据公司使用的工艺、设备及“三废”环保设施，结合相似生产过程的调查和分析结果，确定公司存在的主要风险类型为：

（1）物料泄漏产生的中毒、火灾、环境污染事故；

（2）废气、废水污染防治措施故障，造成未经处理污染物直接排放污染环境的事故。

（3）消防尾水未有效收集，导致进入雨水排放系统后，不能有效控制在厂区范围内进入周围地表水，造成环境污染事故。

结合企业生产过程，项目运营存在的主要风险源识别结果详见表3.2-2。

表3.2-2  事故类型、原因及处置措施分析

| 风险类型 | 风险源 | 主要危险物质 | 风险因素 | 环境风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏 | 物料运输、储存、使用 | 氨水、柴油、盐酸、氢氧化钠、危废 | 物料泄露 | 人员中毒、火灾、爆炸、环境污染 |
| 故障 | 废气废水处理设施故障 | 粉尘、SO2、NOx | 设备停运 | 超标废水及废气 直接排放环境污染 |
| 火灾 | 消防尾水收集处理 | 超标废水 | 火灾、爆炸 | 消防尾水进入雨水排放系统，不能有效控制在厂区范围内，导致进入周围地表水，造成地表水的污染。 |

3.2.3重大危险源辨识

根据《建设项目环境风险评价技术导则》和《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》附录A规定，其中盐酸、液碱不在其中，因此不作为重大危险源进行识别。

（1）涉气风险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》和《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》附录A规定，公司属于上述文件规定的涉水危险化学品物质与其在附录A 中对应的临界量的比值Q结果见表3.2-3。

表3.2-3  重大危险源辨识表（气）

| 序号 | 名称 | 来源 | 存储量 | 临界量 | Qi值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 氨水罐 | 15 t（纯） | 5 t（纯） | 3 |
| 2 | 氯化氢 | 盐酸储罐 | 2.5 t（纯） | 2.5 t（纯） | 1 |
| 3 | 轻柴油 | 油 罐 | 70 t | 2500 t | 0.03 |
|  | 合计 |  |  |  | Q=4.03 |

根《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》规定，公司涉气风险物质最大储存量与临界量比值之和Q=4.03，即1＜Q＜10，以Q1表示。

（2）涉水风险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》和《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》附录A规定，公司属于上述文件规定的涉水危险化学品物质与其在附录A 中对应的临界量的比值Q结果见表3.2-4。

表3.2-4  重大危险源辨识表（水）

| 序号 | 名称 | 来源 | 存储量 | 临界量 | Qi值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20%氨水 | 氨水储罐 | 75 t | 10 t | 7.5 |
| 2 | 31%盐酸 | 盐酸储罐 | 8 t | —— | —— |
| 3 | 32%液碱 | 液碱储罐 | 10 t | —— | —— |
| 4 | 轻柴油 | 油 罐 | 70 t | 2500 t | 0.03 |
| 5 | 废矿物油 | 危废暂存间 | 2t | —— | —— |
| 6 | 废油桶 |  | 1t | —— | —— |
| 7 | 实验室废液 |  | 0.5t | —— | —— |
| 8 | 合计 |  |  |  | Q=7.53 |

根《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》规定，公司涉水风险物质最大储存量与临界量比值之和Q=7.53，即1＜Q＜10，以Q1表示。

3.3风险性分析

3.2.1人员管理风险性分析

现场操作人员应具备相关专业知识、安全知识、职业卫生防护知识和应急救援知识，进厂前应进行三级培训，现场操作应严格按照规定的操作规程进行。若人员管理不到位，员工不具备相应知识上岗，工作不细心，一旦操作失误或管理不善易造成突发性事故，会对周围环境造成污染。

3.2.2厂内设施风险性分析

设备设施在使用前未进行检测，生产中使用了有隐患的设备，平时未严格执行设备维修保养制度；对安全防护设施未定期进行维护。均可能为事故埋下隐患。储罐破损、窑体破裂、电器元件、电气线路发生短路、过载、接触不良、绝缘不良均会引起事故的发生，对周围环境造成影响。

3.2.3事故过程中伴/次生危险性分析

厂区内发生火灾事故时，可能的次生危险性主要包括救火过程产生的消防污水如没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成附近的水体污染。同时火灾后破坏地表覆盖植被，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。

3.4应急能力现状评估

1、管理制度

公司在突发环境事故方面已经做了一定的工作，主要表现为：

- 建立了环境安全管理组织机构，下设应急指挥部，成立了环保科，各部门负责人为本部门环保责任人。常设环保管理机构与生产管理部门一套班子。

（2）建立了一系列环境安全管理制度。企业通过加强生产过程中的环境安全管理，减少突发环境事件的发生概率。建立了环境安全生产责任制、手册、安全操作手册等管理制度，并通过以上制度的落实，公司领导、各部门负责人和员工各负其责，严格控制突发环境事故的发生，对降低突发环境事故起到较大作用。

（3）设置应急物资库。从目前公司的应急物资来看，企业已有一定的应急物资储备，分布比较合理，发生事故时能及时取得应急物资。但是部分应急物资及设施还不够完善，结合现场调查，本预案提出了需补充完善的物资及设施，企业应尽快完善。

总体上，公司通过成立应急机构、编制应急预案、制定环境安全管理制度等措施，使单位具有一定的突发环境事件应急处理能力。

2、应急处置专业队伍

公司依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型组建了应急处置队伍，包括应急指挥部、通讯联络组、抢险抢修组、物资供应组、医疗救护组、警戒保安组，并明确事故状态下各级人员和各专业处置队伍的具体职责和任务，以便在发生突发环境事件时，各应急人员能在统一指挥下，快速、有序、高效地展开应急处置行动，尽快处理事故，使事故危害降至最低。

3、应急设施与应急物资

公司已配备一定的应急设备和防护用品，以便在发生环境污染事件时，能快速、正确的投入到应急救援行动中，并在应急行动结束后，做好现场洗消和对人员、设备的清理净化。突发环境事件应急物资包括医疗救护仪器药品、个人防护装备器材、消防设施、堵漏器材、应急监测仪器设备和应急交通工具等。企业应配备应急设施（备）物资表和消防器材配置情况如下表3.3-1。

表3.3-1   应急设施（备）与物资配备表

| 厂区应急物资统计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应急物资名称 | 数量 | 单位 | 存放位置 |  |
| 1 | 防汛泵 220V | 2 | 台 | 检修厂房门西侧防汛橱 |  |
| 2 | 消防自救呼吸器 | 2 | 个 | 汽机检修班 |  |
| 3 | 消防自救呼吸器 | 4 | 个 | 锅炉检修班 |  |
| 4 | 氧含量检测仪 | 1 | 台 | 锅炉检修班 |  |
| 5 | 四合一气体检测仪 | 1 | 台 | 锅炉检修班 |  |
| 6 | 橡胶球面防毒面具 | 2 | 只 | 锅炉检修班 |  |
| 7 | 滤毒罐 | 3 | 个 | 锅炉检修班 |  |
| 8 | 橡胶球面防毒面具 | 2 | 只 | 脱硫检修班 |  |
| 9 | 滤毒罐 | 4 | 个 | 脱硫检修班 |  |
| 10 | 消防自救呼吸器 | 1 | 个 | 脱硫检修班 |  |
| 11 | 四合一气体检测仪 | 2 | 台 | 脱硫检修班 |  |
| 12 | 消防自救呼吸器 | 4 | 个 | 热控检修班 |  |
| 13 | 橡胶球面防毒面具 | 2 | 只 | 热控检修班 |  |
| 14 | 滤毒罐 | 2 | 个 | 热控检修班 |  |
| 15 | 消防自救呼吸器 | 4 | 个 | 电气检修班 |  |
| 16 | 防高温鞋 | 2 | 双 | 集控室应急橱 |  |
| 17 | 正压式空气呼吸器 | 1 | 套 | 集控室应急橱 |  |
| 18 | 防护服 | 2 | 套 | 集控室应急橱 |  |
| 19 | 应急手电 | 2 | 只 | 集控室应急橱 |  |
| 20 | 急救箱 | 1 | 个 | 集控室应急橱 |  |
| 21 | 血压计 | 1 | 个 | 集控室应急橱 |  |
| 22 | 消防自救呼吸器 | 7 | 个 | 集控室应急橱 |  |
| 23 | 四合一气体检测仪 | 1 | 台 | 集控室应急橱 |  |
| 24 | 橡胶球面防毒面具 | 4 | 只 | 集控室应急橱 |  |
| 25 | 滤毒罐 | 8 | 个 | 集控室应急橱 |  |
| 26 | 绝缘靴 | 2 | 双 | 集控室安全工具橱 |  |
| 27 | 绝缘手套 | 2 | 双 | 集控室安全工具橱 |  |
| 28 | 接地线 | 2 | 套 | 集控室安全工具橱 |  |
| 29 | 验电器 | 1 | 只 | 集控室安全工具橱 |  |
| 30 | 令克棒 | 2 | 套 | 集控室安全工具橱 |  |
| 应急器材室储备设备、器材物资清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 类别 | 应配置数量 |
| 1 | 灭火器 | 4kg干粉 | 只 | 消防 | 10 |
| 2 | 灭火器 | 8kg干粉 | 只 | 消防 | 10 |
| 3 | 灭火器 | 35kg干粉 | 只 | 消防 | 2 |
| 4 | 灭火器箱 | 4kg干粉 | 个 | 消防 | 6 |
| 5 | 灭火器箱 | 8kg干粉 | 个 | 消防 | 6 |
| 6 | 消防锨 |  | 张 | 消防 | 10 |
| 7 | 消防斧 |  | 把 | 消防 | 10 |
| 8 | 消防铁镐 |  | 把 | 消防 | 10 |
| 9 | 消防水带 | 25米/盘 | 盘 | 消防 | 4 |
| 10 | 消防水枪 |  | 把 | 消防 | 4 |
| 11 | 防汛泵 |  | 台 | 防汛 | 14 |
| 12 | 电缆 | 100米/盘 | 盘 | 防汛 | 2 |
| 13 | 编织袋 |  | 个 | 防汛 | 2000 |
| 14 | 绝缘胶带 |  | 盘 | 防汛 | 2 |
| 15 | 铁丝 | 10# | 公斤 | 防汛 | 10 |
| 16 | 高空防坠器 |  | 个 | 防护用品 | 2 |
| 17 | 缓降器 |  | 个 | 防护用品 | 2 |
| 18 | 安全绳 |  | 个 | 防护用品 | 2 |
| 19 | 安全带 |  | 个 | 防护用品 | 2 |
| 20 | 自吸过滤式防毒面具 |  | 付 | 防护用品 | 4 |
| 21 | 防毒面罩 |  | 付 | 防护用品 | 6 |
| 22 | 消防过滤式自救呼吸器 |  | 个 | 防护用品 | 10 |
| 23 | 正压式呼吸器 |  | 具 | 防护用品 | 2 |
| 24 | 耳塞 |  | 盒 | 防护用品 | 1 |
| 25 | 安全帽 |  | 顶 | 防护用品 | 30 |
| 26 | 工作服 |  | 身 | 防护用品 | 10 |
| 27 | 耐酸碱工作服 |  | 身 | 防护用品 | 4 |
| 28 | 耐酸碱手套 |  | 副 | 防护用品 | 4 |
| 29 | 半皮手套 |  | 副 | 防护用品 | 10 |
| 30 | 雨衣 |  | 身 | 防护用品 | 10 |
| 31 | 胶靴 |  | 双 | 防护用品 | 6 |
| 32 | 三脚架 |  | 台 | 应急救援 | 1 |
| 33 | 轴流送风机 |  | 台 | 应急救援 | 1 |
| 34 | 医用急救箱 |  | 个 | 应急救援 | 1 |
| 35 | 洗眼液 | 500ml | 瓶 | 应急救援 | 1 |
| 36 | 手面喷剂 | 200ml | 瓶 | 应急救援 | 1 |
| 37 | 担架 |  | 付 | 应急救援 | 2 |
| 38 | 维修工器具 |  | 套 | 应急救援 | 2 |
| 39 | 消防应急灯 |  | 套 | 应急救援 | 10 |
| 40 | 插座 |  | 个 | 应急救援 | 4 |
| 41 | 对讲机 |  | 个 | 应急救援 | 10 |
| 42 | 测温仪 |  | 个 | 测量用具 | 1 |
| 43 | 万用表 |  | 个 | 测量用具 | 1 |
| 44 | 兆欧表 |  | 个 | 测量用具 | 1 |
| 45 | 接线盘 |  | 个 | 测量用具 | 1 |
| 46 | 检测报警仪 | 有限空间用 | 个 | 测量用具 | 1 |
| 47 | 检测报警仪 | 氨气用 | 个 | 测量用具 | 1 |
| 48 | 测电笔 |  | 个 | 测量用具 | 2 |
| 49 | 伸缩围栏 |  | 个 | 警示用品 | 3 |
| 50 | 绝缘手套 | 35kv | 副 | 安全用具 | 2 |
| 51 | 绝缘鞋 | 35kv | 双 | 安全用具 | 2 |
| 52 | 触电急救培训橡皮人 |  | 个 | 培训 | 1 |

用于应急救援的物资，本单位采用就近原则，备足、备齐，定置明确，能保证现场应急处理（置）的人员在第一时间内启用，做好标识表明。在紧急情况下，应急过程中可能会用到其他的设备和器材：救援车辆、推土机、起重机、叉车、破拆机、挖掘机、发电机、强力照明灯、排烟设备、热成像仪器和生命探测器等。一旦需要这些设备，应急指挥部可从区政府部门和消防大队获得。

4、现有风险防控与应急措施

企业的截流措施、事故排水措施、雨水防控、环评批复要求落实情况是企业环境风险防控的重点，上述各项工作与企业的整体环境风险防控水平紧密相关。

（1）截流措施

a. 企业内部各装置均选用密封良好的输送泵，管线密封防腐防泄漏，设备配套的阀门、仪表接头等密闭，基本无跑、冒、滴、漏现象。

b. 氨水罐区、柴油罐区、酸碱储罐区均设置了围堰和导流沟，围堰处设置切换阀门，导流沟可通过切换阀门通向事故水池，事故水可通过切断阀门进入事故水池，后期雨水通过切换阀门排出厂区，实现清污切换。

c. 目前企业无专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入事故水收集系统。

（2）事故排水防控措施

①事故水池容积

事故水池的大小与最大单罐容积、消防水用量和前期雨水量有关。根据中国石油化工集团公司工程建设管理部《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>》的相关内容，其中事故储存设施总有效容积应按照以下公式计算：

V总=（V1+V2-V3）+V4+V5

V1：收集系统范围内发生事故的物料量；

按储罐区最大的储罐发生破裂，一个桶的化学品全部流出，根据建设单位提供的资料及工程分析内容，该厂储罐区最大物质量的原料为氨水（20%氨水的密度为0.92g/cm3），泄漏的化学物质的量按75m3计。故V1=75 m3。

V2：发生事故的同时使用的消防设施给水量，消防水考虑发生火灾时，消防用水按30 L/s计算，火灾延续时间按2 h计算，一次最大消防用水量为432 m3。即V2=432m3。

V3：发生事故时可以转输到其他设施的物料量，V3=0 m3（该项忽略）

V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，V4=0 m3

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。

项目所在地区多年平均降水量为 948.9 mm，年均降水日在 86 天左右，故日均降水11.03 mm。必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积约为1200 m2，则V5=13.24 m3。

综上所述，V总=520 m3。

枣庄南郊热电有限公司为防止事故状态下废水外排进而对周围地表水环境造成不利的影响，在厂区内设置了1个事故水池，容积为600m3，可以满足容纳事故废水的需求。

另外，厂区内建有长×宽×高分别为1.5m×1.5m×1.6m、4m×4m×1.5m的非经常性地下废水贮存池2座，水池总容积27 m3，主要用于脱硝区和脱硫区等非正常性的废水储存和处理；化学车间建设一座酸碱中和水池，长×宽×高分别为12m×11m×1.5m，有效容积190m3，主要用于酸碱存储区非正常性的废水储存和处理。

②建设地及设计特点

事故水池应位于厂区地势较低的位置，能确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，厂区事故水池应为密封式设计，可避免后期雨水进入事故水池。

③导排水系统

全厂应设置废水导排系统，事故水通过事故水管网进入事故水池。根据事故原因，对各类事故水经不同方式处置后，回用于煤场喷淋等环节，不外排，不对周围水环境产生较大影响。

（3）雨水系统防控措施

厂区设置了雨水排放系统，但雨水总排口未设置切断闸门。企业应尽快设置雨水排口切断阀，在紧急情况下关闭总排口，将污染雨水、消防水和泄漏物切换进入事故水池，避免排入外环境。

（4）监控措施

废气处理装置装置安装了污染源自动监测装置，可以实时在线查看废气污染物排放的浓度。

厂区在职工宿舍楼、煤场、地磅房、中化室、输煤皮带、氨罐等位置设置了监控装置，可以通过监控装置看到宿舍楼、煤场、地磅房、中化室、输煤皮带、氨罐等位置泄露、火灾等事件。

公司制定了日常安全检查制度，对公司各设施设备进行不定时地安全检查，安全员每工作日进行安全巡查，各班组兼职安全员每班进行巡查。

（5）消防能力建设现状

企业有由职工及中层领导自建消防小队，并与市中区消防大队建立联动机制，当公司发生火灾时，市中区消防大队会立即赶到项目所在地进行消防工作。

（6）应急监测能力现状

公司应急监测须委托第三方有监测资质单位进行，并与第三方监测机构建立了环境应急监测系统，制定了应急监测预案，落实了相关责任人员。当企业环境风险事件发生后，通知第三方监测机构对环境事件的影响进行监测。

5、应急保障制度

（1）污染防治设施运行管理制度

为加强环境污染防治设施（以下简称防治设施）的管理，保证防治设施有效地运行，根据《中华人民共和国环境保护法》及有关法律和法规的规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

本办法所称防治设施，是指为防治环境污染而建设的各种处理、净化、控制和综合利用污染物及防治其他公害的设施。拥有防治设施的单位，应制定考核指标，将防治设施的管理纳入本单位管理体系。

拥有防治设施的单位应做到：

①经防治设施处理后的排放物达到规定的排放标准，或者防治设施的实际处理能力和污染物的排放浓度达到防治设施的设检要求；

②防治设施与产生污染物的相应设施同时运转，同时维护；

③有专门操作防治设施的人员和管理人员，有健全的岗位责任制、设备维修保养制度、操作规程、监视监测等制度；

④建立防治设施日常运行情况记录台帐，并按规定定期向单位主管部门填报污染防治设施运行情况表。

④需暂停、拆除、闲置、改造或更新的防治设施，应经设备部审核后报安全环保部审批。

⑤防治设施因事故停止运转，应立即采取措施排除故障，并在二十四小时内向行业主管部门和当地环境保护部门报告情况，防治设施停运可能使环境受到严重污染的，应立即停止排放污染物。

有下列行为之一的，处责令其限期改正外，对单位给予警告，可以并处三百元以上五百元以下罚款，并对单位负责人和直接责任者给予行政处分，并处100-200元罚款。

①拒报、谎报防治设施运行情况，或者在被检查时弄虚作假的；

②未经环境保护部门同意，停用防治设施，污染物排放超过规定排放标准；

③违反本办法规定造成污染事故的。

（2）应急培训制度

为了使应急抢险队伍、职工了解和熟悉事故应急的要求和自己的职责，确保应急救援的顺利开展，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》，结合公司实际，制定本制度。

①应急预案培训及演练的目的：

测试应急预案和操作程序的充分程度；测试紧急装置、设备及物质资源的供应情况；判别和改正应急预案的缺陷；提高职工的应急意识。

②应急预案的培训：制定应急培训计划，采用各种教学手段和方式，如自学、讲课、办培训班等，加强对各有关人员抢险救援的培训，提高事故应急处理能力。

③应急培训的主要内容：法规、条例和标准、安全知识、各级应急预案、抢险维修方案、本岗位专业知识、应急救护技能、风险识别与控制、基本知识、案例分析等。

④根据培训人员层次不同，教育的内容要有不同的侧重点。

a、环保法规

法规教育是应急培训的核心之一，也是环保教育的重要组成部分。通过教育使应急人员在思想上牢固树立法制观念，明确“有法必依、照章办事”的原则。

b、环保知识

主要包括：环保的基本理论以及污染事件的简要预防措施；识别重大危险源及其危害的基本特征；重大危险源及其临界值的概念；污染源进入环境的途径及控制其扩散的方法；环境污染事件的判断及处置等。

c、环保技术

在实际操作中，将所学到的环保知识运用到日常工作中，在进行垃圾分类、节水、预防噪声以及消防器材的使用等。

d、应急救援预案的主要内容

使全体职工了解应急预案的基本内容和程序，明确自己在应急过程中的职责和任务，这是保证应急救援预案能快速启动、顺利实施的关键环节。

⑤应急培训的对象：

a、领导和管理人员

培训的重点应放在执行国家方针、政策；严格贯彻安全生产责任制；落实规章制度、标准等方面。

b、职工

由于员工的素质参差不齐，生产技术水平和安全知识、安全技术水平有高有低，必须加强培训，以提高应急反应能力。对企业职工培训的重点在于：树立法律意识，遵章守纪；应急预案的基本内容和程序；严格执行安全操作规程；与维修有关的安全技术；自救和互救的常识和基本技能等。所有的员工都应通过培训熟悉并了解自己工作所在的岗位的应急预案的内容，知道启动应急预案后自己所承担的相应职责和工作。使他们能够在实际操作中，应用所学到的知识，提高安全生产操作和处理、控制事故的技能。

c、应急抢险人员

应急抢险人员是发生事故时应急抢险的主力军，因此要大力加强技术培训工作。抢险人员要熟悉应急预案每一个步骤和自己的职责，切实做到临危不乱，人人出手过得硬。对应急抢险人员培训的主要内容包括：熟悉应急预案的全部内容，各种情况的维修和抢险方案；熟练掌握本单位或部门在应急救援过程中所应用器具、装备的使用及维护，掌握和了解重大环境危害及事故的控制系统；有关环境保护方面的规章制度、操作规程、安全常识；应急救援过程中的自身安全防护知识，防护器具的正确使用；线路、附属设施及周边自然和社会环境的相关信息；事故案例分析等。

4组织机构及职责

4.1应急组织机构体系

4.1.1组织机构

为保证公司、职工生命和财产的安全，预防突发性事件发生，并能做到在事故发生后得到迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事件所带来的损失，按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立突发环境事件应急指挥部，指挥部组织体系详见图4.1-1。

警戒保安组

通讯联络组

抢险抢修组

物资供应组

应急消防组

医疗救护组

应

急

环

境

监

测

组

图4.1-1应急指挥体系图

4.1.2组织体系

公司应急指挥部包括总指挥、应急副指挥和各部队成员。具体组成如下：

表4.1-1企业应急组织机构人员一览表

| 应急救援部门 | 职位 | 姓名 | 公司职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 刘培刚 | 常务副总经理 | 18506372788 |
|  |  | 王宜坤 | 总支书记 | 13963232099 |
|  | 副总指挥 | 李新峰 | 总经理助理 | 13606321855 |
|  |  | 王维鹏 | 副总工程师 | 18563211957 |
|  |  | 赵云 | 总经理助理 | 13806373456 |
|  | 成员 | 张 慧 | 财务部主任 | 13863241877 |
|  | 成员 | 周晨升 | 安全环保部主任 | 18563212090 |
|  | 成员 | 张明结 | 经营发展部主任 | 13706321555 |
|  | 成员 | 马彦华 | 党群工作部主任 | 18613671615 |
|  | 成员 | 王 振 | 综合管理部主任 | 15006765579 |
|  | 成员 | 赵 越 | 供销部主任 | 15866229111 |
|  | 成员 | 马彦华 | 党群工作部主任 | 18613671615 |
| 通讯联络组 | 组长 | 周晨升 | 安全环保部主任 | 18563212090 |
|  | 成员 | 张 超 | 安全环保部副主任 | 15665291808 |
|  | 成员 | 杜卓远 | 安全环保部副主任 | 18563212125 |
|  | 成员 | 孙 卓 | 安全员 | 18663206162 |
|  | 成员 | 满忠洋 | 安全员 | 18263269588 |
|  | 成员 | 杨晓琳 | 安全事务管理 | 13563257523 |
| 抢险抢修组 | 组长 | 王维鹏 | 副总工程师 | 18563211957 |
|  | 成员 | 王 超 | 生产技术部副主任 | 18563212113 |
|  | 成员 | 施红武 | 生产支部书记 | 13963250436 |
|  | 成员 | 崔爱涛 | 运行值长 | 18563212060 |
|  | 成员 | 袁玉金 | 运行值长 | 18563255095 |
|  | 成员 | 韩照华 | 运行值长 | 18663232228 |
|  | 成员 | 刘 松 | 运行值长 | 18613671661 |
|  | 成员 | 赵庆法 | 锅炉检修班长 | 18563211973 |
|  | 成员 | 沈建峰 | 检修主责 | 13173376667 |
|  | 成员 | 于建伟 | 检修主责 | 18563212070 |
|  | 成员 | 颜世坤 | 检修工 | 13176376663 |
|  | 成员 | 孙广东 | 检修工 | 18613671617 |
|  | 成员 | 张 雷 | 检修工 | 15562230776 |
|  | 成员 | 李甜甜 | 检修学员 | 18806326583 |
|  | 成员 | 孙中棋 | 检修工 | 13327210779 |
|  | 成员 | 张伟（大） | 汽机检修班长 | 18563212052 |
|  | 成员 | 张伟（小） | 检修主责 | 18563212136 |
|  | 成员 | 张 鹏 | 检修主责 | 18563255173 |
|  | 成员 | 岳 华 | 检修工 | 18563212159 |
| 应急消防组 | 组长 | 王秀峰 | 生产技术部副主任 | 18613671626 |
|  | 成员 | 孙 浩 | 检修工 | 18613671715 |
|  | 成员 | 侯 静 | 检修助手 | 18563212061 |
|  | 成员 | 王光群 | 检修工 | 13561177218 |
|  | 成员 | 种道强 | 电气检修班长 | 15192118466 |
|  | 成员 | 庞传河 | 检修 | 13475231440 |
|  | 成员 | 刘 雷 | 检修主责 | 15266328919 |
|  | 成员 | 李园园 | 检修助手 | 13906322069 |
|  | 成员 | 李 航 | 热控检修班长 | 13869494610 |
|  | 成员 | 王 杰 | 检修工 | 15263268719 |
|  | 成员 | 刘翌博 | 检修工 | 17852238536 |
|  | 成员 | 杨腾腾 | 检修助手 | 15165878230 |
|  | 成员 | 侯 丽 | 检修工 | 15263218088 |
|  | 成员 | 王冬冬 | 脱硫检修班长 | 18613671771 |
|  | 成员 | 裴玉水 | 检修主责 | 18613671768 |
|  | 成员 | 李 强 | 检修工 | 15192121283 |
|  | 成员 | 宋 磊 | 检修 | 13863268265 |
|  | 成员 | 牛 森 | 检修助手 | 18369299020 |
|  | 成员 | 于一磊 | 检修助手 | 18563293620 |
| 医疗救护组 | 组长 | 张 慧 | 财务部主任 | 13863241877 |
|  | 成员 | 王 远 | 会计 | 15665209001 |
|  | 成员 | 孙香玲 | 会计 | 15866221216 |
|  | 成员 | 甘志强 | 财务出纳 | 13561116587 |
|  | 成员 | 吕凤博 | 化学专工 | 15589278985 |
|  | 成员 | 方 印 | 输煤专工 | 18563211961 |
|  | 成员 | 韩玉君 | 化验班长 | 18613671719 |
|  | 成员 | 郭 菁 | 生产综合事务管理 | 18563212003 |
|  | 成员 | 吕 腾 | 司磅员 | 18613671659 |
|  | 成员 | 徐 歆 | 司磅员 | 18678277277 |
| 警戒保安组 | 组长 | 王 振 | 综合管理部主任 | 15006765579 |
|  | 成员 | 吴 伟 | 人力资源专工 | 18613671789 |
|  | 成员 | 路海玉 | 行政综合兼档案管理 | 15588298830 |
|  | 成员 | 庄素芹 | 人资管理 | 18563219656 |
|  | 成员 | 曹馨月 | 行政事务管理 | 13062009095 |
|  | 成员 | 徐 鹏 | 垃圾分类工作专管员 | 18263212229 |
|  | 成员 | 陈建忠 | 驾驶员 | 13963276000 |
|  | 成员 | 韩佳良 | 驾驶员 | 13561109028 |
|  | 成员 | 殷 锴 | 消防事务管理 | 18506322155 |
|  | 成员 | 孔维涛 | 综合事务管理 | 13581109888 |
| 新闻宣传组 | 组长 | 马彦华 | 党群工作部主任 | 18613671615 |
|  | 成员 | 陈雪梅 | 工会办公室主管 | 13258976696 |
|  | 成员 | 冯 勇 | 文秘宣传 | 18953707622 |
|  | 成员 | 栗 舟 | 事务管理 | 17661911319 |
| 物资供应组 | 组长 | 张明结 | 经营发展部主任 | 13706321555 |
|  | 成员 | 赵 越 | 供销部主任 | 15866229111 |
|  | 成员 | 段 琦 | 供销部副主任 | 18266067766 |
|  | 成员 | 马凯洋 | 经营发展部副主任 | 18678288456 |
|  | 成员 | 高 辉 | 经营专工 | 13969417099 |
|  | 成员 | 唐 寅 | 煤炭采购 | 13506321286 |
|  | 成员 | 王 婷 | 经营事务管理 | 15165890510 |
|  | 成员 | 沈 勇 | 仓库主管 | 18563212139 |
|  | 成员 | 甘宜鑫 | 合同管理 | 15763220757 |
|  | 成员 | 卢金亮 | 物资采购 | 18663269856 |
|  | 成员 | 沈 莹 | 仓库管理 | 15665207707 |
|  | 成员 | 邱传云 | 仓库管理 | 18263200818 |
| 应急环境监测组 | 组长 | 赵云 | 总经理助理 | 13806373456 |
|  | 成员 | 周晨升 | 安全环保部主任 | 18563212090 |
|  | 成员 | 张 超 | 安全环保部副主任 | 15665291808 |
|  | 成员 | 杜卓远 | 安全环保部副主任 | 18563212125 |

4.2应急救援机构主要职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建突发环境事件应急救援队伍；

（4）负责应急防范设施（备）的建设；以及应急救援物资储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员；

（10）协调事件现场有关工作；

（11）负责应急队伍的调动和资源配置；

（12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（15）负责保护事件现场及相关数据；

（16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村庄提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

4.2.1应急指挥部

主要包括总指挥及副指挥，主要职责如下：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

（2）组织制定、修改突发环境事件应急救援预案，组建应急救援队伍，有计划地组织应急救援培训和演习。

（3）审批并落实突发环境事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

（5）批准应急救援的启动和终止。

（6）及时向上级有关部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（7）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（8）协调事件现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事件调查等工作。

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、敏感点等提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。发生事故时总指挥不在单位，由副总指挥代总指挥职责或由当时值班总负责人代行总指挥职责。

总指挥的职责如下：

（1）负责组织指挥全公司的应急救援工作；

（2）配置应急救援的人力资源、资金和应急物资；

（3）向政府各相关部门报告事故情况及处置情况；

副总指挥的职责如下：

（1）协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

（2）协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作。

（3）负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。

（4）协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥。

（5）负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。

4.2.2通讯联络组

（1）传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；

（2）根据指挥部安排编制、发布现场抢险救灾方案和调整方案，制定并发布抢险救灾各项制度；

（3）负责落实调度会议安排的各项工作；定时调度现场抢险工作进展情况，24小时跟踪督察抢险救灾工作落实；组织分析任务未及时落实的原因；根据抢险工作不同阶段及时调整调度内容和各类调度记录表格；

（4）在事故抢救过程中，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作；及时统计汇总各项工作进展情况；及时向指挥部及上级汇报各项工作进展情况；

（5）统计汇总人员考勤、设备材料投入、灾情分析等资料；

（6）保障通讯畅通；

（7）负责做好与公安机关、政府电力管理部门的信息沟通和外部联络工作；

（8）及时完成指挥部安排的其他工作。

4.2.3抢险抢修组、应急消防组

（1）负责向领导部门、消防部门及当地政府发出救援信号。

（2）负责组织救援小组成员进行应急救援活动。

（3）事故发生时，救援小组成员要穿戴好防护用品，迅速进行现场查明火情及危害程度。

（4）利用自有灭火器材及消防设施，开展灭火自救。

（5）负责对厂区内员工进行紧急疏散工作。

（6）负责控制现场局面，保护人身及财产安全。

（7）保护好现场，实行24小时对火灾源及中毒区监控。

（8）迅速切断事故源和排除现场危险物品，防止事故扩大，同时对受损的设备进行抢修。

4.2.4医疗救护组

在事故发生后，应急救护队要对伤员进行现场分类和急救处理，并及时转送医院。 其职责：

（1）向当时医疗机构发出求救信号及信息，报告事故发生地及人员伤亡情况，提供必要的救治。

（2）进入事故发生区或中毒危害区，抢救伤员及中毒人员。

（3）指导危害区事故发生区公众进行自救及互救。

（4）集中清点输送伤员。

4.2.5警戒保安组

（1）负责危险区域划定、隔离，实施现场警戒，设置事故现场警戒线、岗，维持抢险救护的正常运作、保持现场秩序，实行交通管制，保证现场道路畅通；

（2）负责现场安全保卫工作，接引社会救援力量进入事故现场，禁止无关人员、车辆进入现场；

（3）组织现场及周边可能受威胁的区域内人员告知、疏散、安置工作。

4.2.6物资供应组

（1）负责事故现场所需灭火器材装备及其他抢救物资的供给；

（2）供应劳动保护用品、应急救援用品；

（3）供应救援人员的后勤饮食等生活必需品。

4.2.7新闻宣传组

（1）负责对外报道的管理，及时发布最新工作动态；

（2）负责组织开展各种突发环境事件对内宣传活动；

（3）公布突发环境事件发生和相关应急处置信息；

（4）提供与突发环境事件有关的信息交流与宣传服务；

（5）突发环境事件信息对新闻媒体或社会及时准确地通报。

4.3 人员替补规定

公司建立职务代理人制度。当经理不在岗时，由车间主任履行应急领导小组组长职责，车间主任不在岗时，由被授权的副主任履行应急小组组长职责；其他人员不在岗时，由其职务代理人履行其职责。

4.4 外部应急与救援力量

（1）调用外部救援力量发生事故时，应请求当地环保、安监、消防、公安等部门提供保障措施，企业应与以上部门进行必要的沟通和说明，了解他们的应急能力和人员装备情况，同时介绍本单位有关设施、危险物质的特性等情况，并就其职责和支援能力达成共识，必要时签署互助协议。

（2）接受上级预案调度发生事故时应及时上报当地环保局，由突发环境事件应急处理领导小组启动突发环境事故应急预案，企业应遵照、落实应急领导小组下达的应急指令；协助各联动单位的行动。

4.4-1当地突发环境事件应急救援力量联系方式一览表

| 市中区相关单位应急通讯联系表 |  |
| --- | --- |
| 公安报警 | 电话：110 |
| 消防报警 | 电话：119 |
| 枣庄市立医院 | 电话：0632-3288037 |
| 交通管理 | 电话：122 |
| 枣庄市生态环境局 | 电话：0632-8688001 |
| 枣庄市应急管理局 | 电话：0632-8160886 |
| 枣庄市生态环境局市中分局 | 电话：0632-8023901 |
| 市中区应急管理局 | 电话：0632-3314889 |
| 枣庄市开发区管委会 | 电话：0632-3758166 |

5预防、预警和信息报告

5.1预防机制

5.1.1建立健全预案体系

公司生产工艺若有所变动，则应根据实际，及时修订综合环境应急预案，根据环境危险源及生产工艺的变化情况，制定新增风险的专项环境应急预案和重点岗位现场处置预案。

5.1.2环境风险源监控

针对可能涉及的危害因素进行识别并进行风险评价，对评价出的重大危害因素编制具体的管理方案或控制措施。在项目实施过程中按管理方案或控制措施进行实施，并对实施效果进行监控。对环境事件信息进行接收、统计分析，对预警信息进行监控。

1、监测监控的方式、方法

（1）建立危险源巡查、管理制度，落实监控措施。

（2）建立危险源台账、档案。对于各工段车间、关键岗位设有应急处置措施标识牌。

（3）全厂每年一次防雷防静电检测，每季进行一次设备检测。

（4）全厂和各部门对危险源定期安全检查，台风汛期前实施专项检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施。

（5）制订日常点检表，专人巡检，作好点检记录。

（6）设备设施定期保养并保持完好。

（7）做好交接班记录。

（8）各种环保处理装置定期检查，确保能正常运行。

（9）设置重要安全信号报警系统以及紧急切断按钮操作台，实现事故下各个生产区或整个装置区的紧急停车。一旦发生事故，生产过程的异常数据将送至中央控制室，控制室的警报装置会提醒操作者对事故的发生发出应急反应，操作者立即启动控制中心操作台上的开关或按钮，打开事故停车系统自动关闭生产装置，随时可中断部分或整个系统的生产运行；

2、生产工艺自动监测、报警系统

在界区内设置建立完善的消防设施、火灾报警及消防联动系统1套，用于对厂区火灾情况进行监控，系统选用二总线地址编码系统，主要设备均为编码型设备，系统主机设置在控制室内。

罐区设置监控系统、泄漏报警系统，并配备主控台，做到实时监测、以保证风险发生时最快的速度将影响降低到最小。

5.1.3风险事故预防措施

人、物、环境和管理构成了现代工业企业生产中最基本的生产组织和生产单位，同时又是构成企业生产过程中诱发各种风险事故的危险因素。

风险事故发生规律表明：“物的不安全状态＋管理缺陷风险事故隐患＋人的不安全行为”风险事故。“预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低程度，针对本项目的生产特点，特别要注意以下几点：

严格按照工业安全生产规定，设置安全监控点，按中华全国总工会职业危害安全监控法执行；对有害气体进行定期监测；加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育；配备足够的消防设施，落实安全管理责任。

1、总图布置和建筑风险防范措施

在厂区总平面布置方面，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。

根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

结合现场安全现状评估可知，公司所在地的安全条件能够满足安全生产要求；安全设施符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章、标准、规范的要求；生产工艺运行平稳，装置设施基本安全可靠。该企业的安全条件、生产条件及安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律、法规、规范的要求，企业在生产过程中可能存在的各种危险有害因素能够得到消除、减弱和有效控制，能够将生产安全风险程度控制在可以接受的范围内。

2、生产装置区风险防范措施

（1）工程设计中防火防爆。

建构筑物按照要求的耐火等级、防爆等级进行了设计，在结构形式上，材料选用上满足防火、防爆要求。各装置均设置应急事故照明和消防设备等。

电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》执行。

电气设计中防雷、防静电按防雷防静电规范要求，对使用易燃易爆介质的工艺设备及管道均作防静电接地处理。对于高大建构筑物均采用避雷针和避雷带相结合的避雷方式，并设置防感应雷装置。同时设有良好接地系统，并连成接地网。

自控设计中对重要参数设置越限报警系统，调节系统在紧急状态下均可手动操作。

生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志；转动设备外露转动部分设防护罩加以保护。

厂内设置事故水池。确保发生事故时，事故产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

（2）配备完善的消防措施

设室外消火栓，消火栓用水由消防水泵供给。

厂区布置环状消防给水管道，与生产给水系统联合使用，管径为DN200。室外消火栓间距不大于120m，火灾时由消防水泵向室外消防管网供水。

办公楼和职工宿舍食堂等辅助建筑物设置移动式灭火器具。

（3）主要防火、防爆措施

按照消防设施安全规范，对易燃危险物加强对明火安全的管理，一般物质火灾，蔓延和扩展的速度较慢，在发生初期，范围较小，扑灭较为容易。对物料存放场所来说，主要是采取预防措施，而加强明火，严防火种的产生是安全管理的一项首要措施，具体应做好以下几点：

在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种（如打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的钉鞋器具等进入站内。

厂内动火，须经审批，在改造和维修中，认真落实好各项动火安全措施，并经厂内负责人批准方可动工。

（4）加强安全管理

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

加强设备的管理与维修以确定设备的安全性；

把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来；

对各类机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改；

建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

3、生产安全管理及劳动保护

（1）公司建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。同时公司设专职巡检员，对厂区进行巡检，一旦发现异常情况可马上采取措施。

（2）加强安全生产教育。安全生产教育包括特殊工种安全教育、日常安全教育以及外来人员安全教育等。让所有员工了解本厂涉及各种物质物理化学性质和毒理学性质、防护措施、环境影响等。

（3）加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，在对设备进行大修时，严格检查，及时更换不宜再继续使用的配件。

（4）加强生产安全卫生监督。按照国家部委有关劳动、安全、卫生的法规标准开展工作，特别是做好车间内有害物质浓度的监测，协助安全部门分析有可能出现的异常情况，以便及时处理，确保将生产事故消灭在未发生之前。

（5）设立完备的事故处置领导指挥体系，明确领导、部门、个人职责，按照计划落实到单位和个人。设立事故应急处理队伍，定期进行培训和演习并根据演习情况制定完善、改进措施。

4、突发事故风险防范

（1）隔离

隔离就是通过封闭、设置屏障等措施，避免作业人员直接暴露于有害环境中。最常用的隔离方法是将生产或使用的设备完全封闭起来，使工人在操作中不接触粉尘、有害气体等。

（2）通风

通风是控制作业场所中有害气体最有效的措施。借助于有效的通风，使作业场所中的有害气体的浓度低于安全浓度，以确保工人的身体健康，防止火灾事故的发生。对于点式扩散源，可用局部排风时，应将污染源处于通风罩控制范围内；对于面式扩散源，要使用全面通风。

（3）个体防护

各装置工段均设有必要的口罩，并配备相应的防护手套等个人防护用品，供事故时临时急用。当作业场所的废气浓度超标时，工人就必须采取合适的个体防护用品。

（4）卫生

卫生包括保持作业场所清洁和作业人员的个人卫生两个方面。经常清洗作业场所，对废物、溢出物加以适当处置，保持作业场所清洁，也能有效地预防和控制危害。作业人员应养成良好的卫生习惯，防止有害物附着在皮肤上，防止有害物通过皮肤深入体内。

（5）三级应急防控措施

企业建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系。

一级防控：项目装置区设置有导流地槽与事故水池相连，储罐区设置有围堰、导流设施、备用储罐等。储罐区发生泄漏时，物料被围堰阻挡于其中，然后由导流收集设施转入事故水池；初期雨水暂时收集于初期雨水池中。以上作为企业一级防控措施可以有效防止少量物料泄漏事故和防止初期雨水造成环境污染。

二级防控：当厂区内产生较多事故废水时，可通过雨水管网将废水收集，同时立即关闭企业雨水排放口，将雨水管网、初期雨水收集池与事故水池相连，使废水进入事故水池中，避免进入外环境。以上措施作为企业二级防控措施，目的在于切断污染物与外界的通道，将污染物导入事故水池。将污染控制在厂区，防止产生的较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。

三级防控：切断外排阀门，包括生活污水及雨水系统，最终委托第三方将收集的事故水输送区域污水处理厂处理。

- 罐区风险防范措施

项目所用氨水罐均为一般储罐，储罐上设排气阀或排气孔，储罐周围筑围堰，以防止储存物质泄漏时扩散到堰外，并设置消防栓的阻火设备。尽量避免阳光照射，夏季对储罐喷淋降温，不但能降低因储罐内压力升高发生事故的可能性，同时能够减少物料挥发量。储罐中易燃液体装料不得超过80%，否则不仅可能使储罐破裂，而且还会使液体大量流泻出来，以致发生火灾或爆炸。

储罐设置专用罐区，不存放与车间内部。罐区与主要干道、罐区与其它建筑构筑物间距要满足安全防护要求，远离厂区内重要生产设备和生活、办公区，并采取相应防爆、防火、防渗措施，保持良好的通风效果并杜绝一切可能存在的火源。本项目氨水罐区设置在两厂区中间，距离办公区均较远，罐区地面硬化防渗，罐区周围设置1.2m高围堰，并设置导排系统。

储罐发生泄漏时，首先保证储罐围堰内导流设施的阀门处于关闭状态，泄漏的物料全部收集在围堰内，不泄露到外环境中。事故结束后，根据实际情况对泄漏物料进行回用或处理，从而有效减少企业损失。用水冲洗围堰区，打开导流设施阀门，将含有少许物料残夜的冲洗水导入事故水池，最终委托外运。

（7）风险物料的泄漏报警系统

物料泄漏时挥发出氨气，增加以下防范措施：

在生产过程中，对设备管道各密封点进行经常检查，防止有毒有害、易燃易爆物质的泄漏；

在易泄漏处安装气体检测报警器，发生泄漏事故时，及时报警，防止中毒事故和火灾爆炸事故的发生；

在厂区明显区域设置风向标，事故状态下指导员工移向事故发生点上风向。

5.2预警机制

5.2.1预警分级

预警状态分为三级预警状态：

（1）一级预警（社会级）：一级预警为重大环境事件，即发生火灾和大面积泄漏事故，污染物进入外环境，因环境污染，使当地经济、社会活动受到较大影响，造成的影响公司已无能力进行控制。

（2）二级预警（公司级）：二级预警为较大环境事件，已发生火灾和泄漏，污染物被拦截在厂区内，未进入外环境，因环境污染造成厂内区域纠纷，未对周边企业、社区产生影响。

（3）三级预警（车间级）：三级预警为一般环境事件，污染物被拦截在单元装置区等生产区域内，未出车间界区。

5.2.2预警措施

预警措施依据初步判断的预警级别，采用以下报告程序：

（1）一级预警：现场人员报告值班调度，调度核实情况后立即报告公司，公司应急指挥中心依据现场情况通知相关机构协助应急救援。

（2）二级预警：现场人员或调度向安全或环保部门报告，由安全或环保部门负责上报事故情况，公司应急指挥中心宣布启动预案。

（3）三级预警：现场人员立即报告部门负责人和值班调度并通知安全或环保部门，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，安全或环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。

以上预警信息报告通知，遇非工作日时，通知值班调度和总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。

5.2.3预警发布、调整与解除

1、预警发布

公司应急指挥组和相关职能部门，通过以下方式、方法发布或获取预警信息：

（1）通过新闻媒体公开发布的预警；

（2）网络发布预警；

（3）文件形式发布预警（包括张贴通知、散发布告）；

（4）广播发布预警；

（5）公司现有的通讯资源发布预警（电话、手机、装置现场喊话呼叫系统）；

（6）警报发布预警（声光信号）；

（7）车间上报的预警信息（口头形式）；

（8）周边地区群众向公司告知的预警信息。

2、预警的调节与解除

根据上级环保管理部门要求，及时对预警级别进行调整，环保处接到上级管理部门解除和调整预警信息时，及时向指挥部汇报，解除或调整预警级别；预警的调整、解除与预警发布的主体及程序保持一致。

5.2.4报警、通讯联络方式

1、24小时有效报警装置

公司内事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行报警，由指挥组根据事态情况通过公司通讯系统向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥组人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥组直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

在生产过程中，岗位操作人员发现危险目标出现问题应立即采取相应措施予以处理。操作人员无法控制时，立即向现场领导报告，现场领导依据事故的类别和级别，应立即向应急救援领导小组有关成员汇报，确定应急救援程序，并通知领导小组和其它成员。

2、24小时有效的内部、外部通讯联络手段

公司应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向行政部报告。行政部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

5.3信息报告与发布

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布程序、内容和方式，信息报告和通报具体情况如下。

5.3.1单位内部报告

采用公司现有通讯资源如电话、手机、对讲机等为通知信号。

1、报告内容

事件发生时间、装置、设备；

事件类型：火灾（爆炸）、污染事故、泄漏等；

事件伤亡情况、严重程度，有无被困人员；

已采取的应急措施和将要采取的措施；

事件可能的原因和影响范围；

需要增援和救援的需求。

2、报告流程

发生突发环境事件时，现场人员第一时间向公司领导报告，判断事件分级在二级以上时(包括二级)应立即向突发环境事件应急指挥部总指挥报告，由总指挥根据事件大小及发展情况作出救灾决定，并确定是单位自救还是向社会求救，同时采取措施控制事件发展。属于一级突发环境事件时，必须报告枣庄市生态环境局市中区分局、消防大队、应急管理局等相关部门，请求援助以控制事件的发展扩大。

场内报警程序：事件单位 事件单位领导 指挥部成员 发布警报 事件单位向应急指挥部报警模式：“我是×，（姓名），×处发生火灾（×泄漏）事件，请求救援”。

场内发布警报以广播为主，警报模式：

广播：“紧急通知：×发生火灾（×泄漏）事件，请应急救援人员立即到现场”，连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。同时用场内电话（手机）报告至指挥部成员。报警时声音要清晰。

如需撤离全部人员时，须及时发布警报，警报模式：

广播：“紧急通知：×处发生污染事故（×泄漏）事件，全部人员立即撤离到××（地点）”。连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。

3、报告方式

对讲机：使用公司专用手机

应急救援人员之间采用手机和住宅电话等进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向应急指挥办公室报告。应急指挥办公室必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

5.3.2 单位外部报告

属于一级突发环境事件时，必须1小时内报告枣庄市生态环境局市中区分局、市中区政府、消防大队、应急管理局等相关部门，同时向上一级相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。在发生环境污染突发环境事件（事件较为严重时）一小时内，报告市中区政府、枣庄市生态环境局市中分局、市中区应急管理局等。并立即组织现场事件应急处理和事件情况调查，在处理过程中根据实际应急处理情况进行不定期连续上报。事件应急处理完成后，对于事件的发生原因调查，事件应急总结等情况，确保在事件处理完成后15个工作日内，向枣庄市生态环境局市中区分局、市中区应急管理局、市中区政府等单位上报。

1、向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司应及时向周边友邻单位通报事故情况。通报信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，友邻单位应做好紧急防范措施。

2、报告时限和程序

根据《国家突发环境事件应急预案》，突发环境事件发生后，环境污染事故发生后，环境安全组负责人按照Ⅰ级15分钟内、Ⅱ级30分钟内，其它于1小时内向市中区生态环境局报告，同时向枣庄市生态环境局报告事故情况。

3、报告的基本要求

（1）真实、简洁、按时；

（2）应该以文字为准；

（3）应得到授权和审核；

（4）保留初步报告的文稿；

（5）按照政府部门的要求，及时补充适当的事故情况。

4、向相关主管部门报告事故内容要点

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类：初报从发现事件后及时上报；续报在查清有关基本情况后随时上报，处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

（1）初报

事故发生的时间、地点以及污染源、主要污染物质、污染范围情况；事故的简要经过概况和已经采取的措施；现场人员状态，人员伤亡、撤离情况（人数、程度、所属单位）、初步估计的直接经济损失；事故对周边居民影响情况，是否波及居民或造成居民生命财产的威胁和影响；事故对周边自然环境影响情况，环境污染发展趋势；请求政府部门协调、支援的事项；报告人姓名、职务和联系电话；其他应当报告的情况。

（2）续报

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

（3）处理结果报告

处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

5.3.3信息发布

突发环境事件的信息发布应遵循依法、及时、准确、客观、全面的原则。在事件发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后适时发布初步核实情况、事态进展、应对措施和公众安全防范措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。由政府部门负责处置的突发环境事件，由政府主管部门负责。其他突发环境事件的信息发布由单位应急领导小组负责。任何部门和个人不得编造、传播有关突发环境事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息。

6应急响应

6.1响应分级

6.1.1分级

本预案响应级别划分为三级，响应级别划分与事故等级相对应，即Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应，Ⅲ级以下启动现场处置方案，Ⅱ级响应以上超出公司的承受能力，立即联系当地生态环境局及应急部门，启动当地政府应急预案。

Ⅰ级别响应：应急指挥部在第一时间将事故发生情况上报所在地方人民政府，同时报应急管理局、生态环境局、消防大队等部门，并及时响应启动所在地环境风险和公共安全应急预案。

Ⅱ级别响应：现场应急小组立即上报公司应急指挥部，公司应急指挥部迅速启动本应急预案。

Ⅲ级别响应：由当班值长立即上报应急指挥小组，由应急指挥小组启动相应应急预案。

根据危险目标的影响程度可分为两类：分别为重大事故、一般事故。

（a）重大事故：波及范围100—300m。当出现氨水的大量泄漏公司应急指挥部无法控制或厂区出现严重火灾爆炸事故，顺风向波及范围达到100-300m时。上述情况称为一类危险目标。

（b）一般事故：波及范围≤100m。当出现氨水的泄漏或厂区发生着火爆炸事故，顺风向波及范围达到100m时，泄漏量能够在车间范围内控制的，上述情况称为二类危险目标。影响生产正常操作及正常维修工作。

6.1.2响应程序

1、应急处置原则：

（1）事故现场的抢险和救援由总指挥统一布置。

（2）现场救援人员应根据不同类型的环境事故特点，配备相应的专业防护装备。救援人员必须是两个以上方能行动，进入现场要有专人监护。

（3）抢险救援现场要进行气体实际时监测，以确定疏散和警戒范围。监测工作由第三方检测机构负责。监测人员必须有两个以上方能进入事故现场，同时必须配备个人防护用品或采用简易有效的防护措施。监测结果要及时准确的报告总指挥。

（4）若监测结果证明救援现场有变或监护人发现现场异常时，监护人应立即穿戴好防护用品进入事故现场通知抢险人员撤离现场，并做好救援人员撤离后，事故现场的安全隔离现场，事故现场禁止用手机联系。

（5）救援人员若感觉有不适或发现防护装备报警时，应立即撤离现场。

（6）由总指挥根据事故现场情况的变化来进行应急救援人员的调度。

应急响应程序见图6.1-1。

图6.1-1 应急响应程序图

当发生事故时，应采取以下应急响应程序：

（1）当在预警监控或人工巡查发现突发事件时，最早发现者应立即向带班领导报告，并根据实际情况向环保部门报告，同时有关职工在保证自身安全的前提下采取一切办法切断污染源。

（2）接报的带班领导立即进行核实情况，公司应急指挥部报告，应急指挥部由现场实际情况预判事件响应级别，启动企业应急预案，根据预案响应级别按照信息报告的要求报告信息。

（3）启动应急预案后各应急小组立即按照应急预案并结合实际情况进行封堵泄漏源、医疗救护、事故水的收集等措施，开展相应的应急处置。医疗救护到达现场抢救受伤人员，抢险抢修组进行应急救援抢险堵漏、污染物控制工作，安全警戒组在厂门口设立警戒线、引导危险区内人员疏散；物资保障组调集场内防护器材、车辆物资供抢险使用；后勤保障组联系外援单位；应急监测组配合外援监测单位监测事故点及受事故影响点的污水、大气。

（4）应急处置完毕后，并符合应急终止的条件后可申请应急终止，取得同意后各应急救援小组应及时总结经验，查找疏漏等工作，并根据总结的经验对原有的应急预案进行补充和完善。

6.2响应措施

6.2.1先期处置

发生突发环境事件时，单位应当按照突发环境事件应急预案立即启动应急响应，采取有效措施，防止污染扩散，通报可能受到污染危害的单位和居民，按规定向当地生态环境部门和有关部门报告，负责消除污染，将受损害的环境恢复原状，或承担相应的费用。单位应当要及时主动的提供应急救援有关的基础资料和必要的技术支持。

6.2.2泄漏事故现场处置

1、泄露主要表现为氨水罐、盐酸罐、碱液罐发生泄露，其应急处置措施见下表6.2-1。

表6.2-1   物料泄漏应急处置表

| 步骤 | 处 置 |  | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现异常 | 当班操作工巡检时发现异常情况，氨水泄露，向班长汇报，并佩戴好防护用品前往泄漏地点确认。 |  | 操作工 |
| 现场确认、报告 | 操作工佩戴好防护用品进入现场确认泄漏后，向车间主管或班长报告。 |  | 操作工或公司应急处置人员 |
| 切断泄漏源 | 1、操作工佩戴好防护用品，立即关闭泄漏处手动阀门，并向车间主管、安全环保人员汇报现场情况。 2、联系维修人员，准备处理。 |  | 班长，操作工或公司应急处置人员 |
|  | 视情况采取措施 | 1、若发现现场泄漏量较大，阀门关不上，危险度高，则可经请示后，采取临时倒罐处理，防止泄漏进一步加大，减少环境污染事故。 2、若现场泄漏量较少，可关闭阀门，采取技术措施初步堵漏。 | 班长、操作工或公司应急处置人员 |
| 报警 | 向区应急处置办公室6628900、区消防大队(119)、急救中心(120)报警。 |  | 车间主管或公司应急指挥人员 |
|  | 向公司应急处置办公室及公司领导报告。 |  | 车间主管或班长 |
| 应急程序启动 | 通知维修人员或应急处置人员迅速集合，启动泄漏应急措施，按照应急程序进行处置。 |  | 车间主管或公司应急指挥人员 |
| 人员抢救 | 如果有人员受伤情况，由维修人员佩戴好防护用品转移受伤人员至安全地点，并施行人工急救(专业人员未接替前决不放弃)。 |  | 维修人员或公司应急处置人员 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢险无关的人员疏散至紧急集合点。 |  | 车间主管或公司应急指挥人员 |
| 泄漏物的处置措施 | 1、检查现场泄漏已经得到处理。 |  | 维修人员或公司应急处置人员 |
|  | 2、(必要时)打堰围堵，防止泄漏物进入污水管网。 |  |  |
|  | 3、对泄漏处进行清理、吹扫后，准备维修处理。 |  |  |
| 监测警戒 | 监测泄漏区域空气中的浓度，划定警戒范围，设立警戒标志，并有专人警戒。 |  | 安全环保人员 |
| 接应救援 | 确保消防通道的畅通，专人负责接应消防、气防、环境监测、急救中心等外部应急救援力量。 |  | 车间主管或公司应急指挥人员 |
| 堵漏维修 | 具备堵漏维修条件后维修人员进入现场实施堵漏维修。 |  | 维修人员或公司应急处置人员 |
| 注意事项 | 1、进入事故现场区域必须佩戴好防护服或防护服，其它附近区域根据情况佩戴好防护用品，可能接触废气的关阀人员、堵漏人员等必须穿好防护服、防护手套等。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、如有施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |

表6.2-2   物料泄漏事故现场处置卡

| 事故名称 | 物料泄漏事故 |
| --- | --- |
| 事故现象 | 罐区围堰内存积氨水、伴随刺鼻气味。 |
| 事故危害 | 污染周围水体、土壤环境。 |
| 注意事项 | 消除一切能产生火花的危险源，穿防酸服，穿戴橡胶靴、橡胶手套，做好 个人防护；有火灾爆炸危险时立即撤离现场，进行远距离救援。 |
| 处置程序 | 1、发现泄漏后，第一发现人立即通过口头传递、对讲机、电话等方式上报应急办公室。 2、现场处置组组长立即组织组员关闭雨水排放口的闸阀。 3、现场处置组人员进行物料转移。 4、对于罐体小量泄漏等形式的泄漏，岗位人员立即对泄漏点进行紧固或非焊堵漏。或是进行倒桶，现场处置组人员使用堵漏卡子、外封式堵漏袋、复合堵漏器、金属修补剂、木塞枪、塞子堵漏包等堵漏器材进行封堵。 5、现场处置组人员通过关闭阀门、停止操作作业、进行物料转移、关闭相应阀门、采用备用容器等措施切断事故源。 6、事故产生的危废均要交给有资质的单位进行处置。 |

2、危险废物处置过程中突发环境事件应急措施

企业生产过程中产生的危险废物设置固定危废暂存间并严格按相关要求分类存放。

一旦发现危险废物处置过程中发生流失、泄露、扩散、意外事故时，当班人员立即通知应急小组，由应急小组值班人员向应急指挥部报告事件情况，应急指挥部立即启动应急预案，负责人员组织疏散周边人员，隔离泄漏污染区。

发生危险废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当采取相应紧急处理措施，向区环境保护局报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

①确定流失、泄漏、扩散的危险废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；

②组织有关人员尽快对发生危险废物泄漏、扩散现场进行处理；

③对被危险废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；

④采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

⑤工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应急指挥部对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

6.2.3火灾事故现场处置

1、处置原则：

A、火灾事故应急处理应本着抓住有利时机，第一时间扑灭小火；

B、先控制、后灭火；先冷却保护着火部位，后集中力量统一歼灭；

C、先外围、后中间；先上风、后下风；

D、救人第一，救人与灭火同时进行；

E、灭火时，人员应在上风方向，不要呆在低洼地带，穿戴好防护用具的原则进行处理。

2、具体处理措施：

A、发现火情后，现场值班人员应保持冷静，明辨方向和火势大小，迅速使用起火现场的灭火器等各种消防器材在第一时间灭火，力争把火控制、扑灭在初期阶段。同时呼喊周围人员参与到灭火和报警，并将事故报告给应急指挥部及现场主管人员；

B、总指挥（副总指挥）接到火灾事故报告后，拉响警报器；

C、在岗职工听到警报器鸣响，首先将本岗位生产处理至安全状态，其他职工立即赶赴紧急集合点集合待命；

D、总指挥（副总指挥）根据火势情况令灭火现场指挥率灭火组与应急组人员赴事故现场增援，参加灭火；

E、总指挥（副总指挥）同时令疏散组、救护组等部门进入各自岗位开展工作；

F、疏散引导组向起火部门员工发出通报，迅速地指导人员疏散撤离，对送风、电源作出处理，停止其运行或部分停止使用。疏散组在起火地点周围15米处拉警戒带、放置警戒标志划分警戒区，禁止无关车辆通行和外来人员出入，并迎接和引导消防车辆进入火灾现场。严格保护火灾现场，并严防趁火打劫。

G、救护组对火灾现场伤员进行护理，对重伤者要立即送往医院。紧急抢救、包扎伤员、协助医务救护人员到场救护。

H、灭火期间如有人员受伤，应以先抢救伤员为主；火灾扑灭后，应留有人员观察现场情况，防止复燃；

I、后勤保障组负责保障救火过程的物资保障，本着“特事特办、手续从简”的原则，及时将救援物资运送到事故现场。

J、经认真检查确认火灾已彻底扑灭后，总指挥（副总指挥）宣布火灾、爆炸事故警报解除。进入事故调查与生产恢复阶段（因需要保留现场暂不能恢复生产的除外）。火灾次生环境事故现场处置卡如下：

表6.2-3  火灾次生环境事故现场处置卡

| 事故名称 | 火灾次生环境事故 |
| --- | --- |
| 事故现象 | 消防废水外流 |
| 事故危害 | 污染周围水体、土壤环境质量 |
| 注意事项 | 消除一切点火源，穿防护服，佩戴正压式空气呼吸器或是防毒面具，做好 个人防护；有火灾爆炸危险时立即撤离现场，进行远距离救援。 |
| 处置程序 | - 现场处置组组长立即组织组员关闭雨水排放管线闸阀。 - 现场处置组人员关闭所有电源。 - 现场处置组人员利用堵漏编织袋、吸附棉等封堵；遇有物料流淌时，现场处置组人员及时用消防沙袋围堵并用应急泵转移进应急事故水池。 - 应急办公室负责维持现场秩序，对事故现场进行封闭隔离，疏导现场人员以及周边群众的疏散。 - 应急办公室实时传递应急救援信息。 - 应急监测组协同外部监测机构进行环境应急监测。 - 应急保障组保障经济物质的供应、调配。 - 消防队到场后，由消防指挥员指挥火灾扑救。 - 消防废水随雨水管网进入河流时，立即通知枣庄市环境监测站、枣庄市生态环境局市中分局及市中区人民政府。 - 事故水池内的消防废水送往附近污水处理厂处理，事故产生的危废要交给有资质的单位进行处置。 |

6.2.4废气超标事故现场处置

废气超标排放的情况主要是非正常工况下污染物排放，主要表现在废气净化装置非正常运行导致废气超标的排放。其主要原因为废气处理装置故障、停电等。

接到报警后，及时组成公司应急指挥部，及时派环保专员赶赴现场，负责组织现场应急，并及时报告公司应急指挥部。公司现场最高领导（负责人）负责现场应急指挥，组织现场作业人员及现场其他人员采取下列应急措施：

配备专职人员进行环保设备日常检查维护，保证环保设备安全有效运行。

配备必要的环保设备备件，储存有备用环保物料，当发生故障时，可直接进行设备更换、物料加注。

配备有环保设备维护保修队伍，保证环保设备故障时，可及时对设备故障进行查找处置。

故障处置：当发现废气净化装置发生故障时，应及时组织技术力量查找事故原因、进行抢修，在最短的时间内使除尘器恢复正常；如果事故较为严重，在60分钟内不能恢复正常的处理效率，应立即调整生产，根据实际情况采取停产措施。

局部停电处置：当发现废气处理装置停电时，应立即组织电工查找停电原因，在最短的时间内进行线路恢复供电；当发现停电难以在短时间恢复时，应立即调整生产计划，根据情况采取停机措施；日常要做好对废气治理设施的维护与保养，一旦出现故障，及时组织人员进行抢修。

6.2.5应急救援队伍、应急物资的调度

（1）发生部门级事故时，应急队伍由各车间组成，当车间出现紧急事故时，首先由各车间当班人员进行现场抢险，并根据应急物质保障措施向相关单位调用应急物质。

（2）发生厂区级事故时，由事故所在车间报告公司应急指挥部，公司应急领导小组总指挥调度公司应急小组进入现场组织抢险抢救，并安排物资供应组调用应急物质。

（3）应急人员至少两人以上同行，根据防护等级按标准配备相应防护器具，携带应急抢险器具应沿上风向进入事故现场。进入现场后，由值班主管或现场应急指挥人员统一指挥，开展救援、撤离工作。

（4）发生紧急事故需外部支援时，由公司应急领导小组总指挥安排应急通讯组报告政府机关，由外部救援机构进入现场抢救，应急领导小组根据外部救援机构的要求安排物资供应组调用应急物质。

6.2.6防止二次污染/次生灾害的防范及处理

当自然灾害或火灾等安全生产事故发生时，可能引发次生环境污染事故和人员中毒事故。

发生人员中毒、受伤事件时，安全救护组立即进行抢救（公司各相关部门备有小药箱，内装有应急药物，能做现场简单的救护），轻度中毒、受伤者迅速转入附近医院，高度中毒、受伤者立即进行现场急救，脱离危险后迅速转入医院治疗。公司医疗不足时，应急小组应立即向政府部门求援，联络区内相关医院接收，组织车辆将中毒者转送接收医院。必要时送往医院治疗。

6.2.7受伤人员现场救护、救治与医院救治

1、可用急救资源

一旦发现有人中毒，医疗救护组立即进行抢救（公司各相关部门备有小药箱，内装有应急药物，能做出现场简单的救护），轻度中毒者迅速转入附近医院，高度中毒者应立即进行现场急救，脱离危险后迅速转入医院治疗。

公司医疗力量不足时，应急小组应立即向政府部门求援，联络市内相关医院接收，组织车辆将中毒者转送接收医院。必要时送往其他医院治疗。

2、受伤人员分类

造成人员受伤的类型有；一氧化碳中毒、火灾蒸汽烧（烫）伤、氨气中毒等。发生事故后的抢救、救治是关键，抢救必须正确迅速，应按照先重后轻，在医疗救护队到达前，主要依靠自救、互救，企业必须建立救护组，一旦发生中毒窒息、灼伤、烧（烫）伤伤员，应按照正确的现场急救方法积极做好救护工作，减轻伤害程度，待专业医疗救护机构到达后按照抢险原则救治。

3、现场治疗方案

（1）急救次序：保持镇定，迅速检查伤患，决定急救的优先次序。

呼吸若停止，先快吹四口气。心搏停止则展开心肺复苏术。如有大出血，立刻止血。处理休克，要抬高下肢与保暖。处理创伤、中毒、烧伤、骨折等。

（2）急救时保持将伤者置于正确姿势：

头部、胸部受伤、呼吸困难、心脏病患—采取卧姿势。

腹部受伤：①横伤—仰卧屈膝；②直伤—仰卧平躺。

意识不清，呼吸正常者—采复苏式姿势。休克患者—抬高下肢二三十公分。

（3）急救时注意事项

对意识不清患者，疑有内伤者、头部严重损伤者、腹部贯穿伤者、可能需要手术全身麻醉者，不能喂食食物或饮料。安抚、鼓励伤者，减轻其恐惧及焦虑。尽速送医或寻求支援，送医途中要严密观察患者的变化，必要时再施行急救措施。急救人员必须经过专业培训。伤者救离灾区后，应屏蔽无关人员、迅速施救。解开伤员衣服及领口，以便呼吸顺畅。检查受伤部位，迅速设法止血。伤者发生窒息情形，应先行人工呼吸。不可随意移动伤者，并注意保温。勿使伤者看到其受伤部位，或议论伤情，保持其情绪稳定。

（4）伤者搬运及现场伤者救护

①伤者搬运

除非情况非常危险，必须就地急救之外，应搬离现场施救，搬运时应先检查头、颈、胸、四肢等，若发生骨折，应先予固定或支持后再搬运。送医途中，必须经常注意伤者情况，注意安全稳定。徒手搬运：不能单独人搬运重伤者。担架搬运：一般担架搬运，脚先头后。以下例外：上楼上坡，伤者无下肢受伤；下楼下坡，伤者下肢受伤。拖伤者至安全地带，必须保护头部。拖伤者至安全地带，每一部分均应予支持，使其身体保持一直线，不可弯曲。

②现场伤员救护法：

火中救人：营救者须先将自己衣裤帙，并用湿巾缠头、颈部，如营救者衣服着火，可倒地滚熄，切勿慌张奔跑；如伤者衣服着火而不能打滚时，应采取覆盖灭火。

救护中毒伤者，如需进入有毒气体场所，应配戴防毒面具，配合使用安全绳，分别系于营救者和被救者。

救护触电人员时，尽量先切断电源，如无法做到，则以干木棍、干绳索、干布或其他良好绝缘体使伤者与电源分开。

③伤员出血救护

伤者如有严重出血，须迅速急处理，在医疗人员未到达前，应迅速使其停止或减少大动脉出血。

④人工呼吸

人工呼吸即以人工动作模拟正常呼吸，以使停止呼吸者恢复呼吸的一种方法。在呼吸已停止或呼吸极微弱或不正常时应实施人工呼吸，通常最需实施人工呼吸的情形为触电、中毒、以及各种窒息。

6.2.8抢险、救援及控制措施

1、安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。

（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；

③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；

④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。

2、事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

3、撤离方案

（1）撤离条件

发生以下情况时，应急救援、抢险人员应立即撤离现场：

①事故已经失控；

②发生突然性的剧烈爆炸；

③危及救援人员生命安全的情况；

④应急响应人员无法获得必要的防护装备的情况下。

（2）撤离方法

在设备发生爆炸产生飞片，出现容器的碎片和危险物质时，身体要保持低姿态，保护好头部迅速撤离；

当火灾不能控制并蔓延到厂区其他位置，或者火灾可能产生有毒烟气，溢出或化学反应产生有毒烟气时，应用湿毛巾捂住口鼻并向上风向撤离。

（3）撤离要求

生产人员撤离前，应确认工艺状态情况，必要时应将设备全部断电；

撤离时由班组长组织本班人员有秩序地疏散、疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。

4、应急救援队伍的调度

（1）应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急指挥中心，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。

环境应急指挥中心根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。

（2）指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：

①提出现场应急行动原则要求；

②邀请有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；

③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；

⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；

⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。

5、控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施；

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防；

（3）对事故应急预案进行调整及修改；

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6、事件扩大后的应急措施

如发现事故由扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急指挥中心上报市中区应急指挥中心，请市中区应急指挥中心准备或批准启动市中区应急指挥程序。

当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠市中区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，市中区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。

6.2.9应急监测

公司未设置专门的应急监测队伍。当突发环境事件发生时，公司应急监测委托有资质单位进行监测，在事故救援中，迅速监测有害物质种类、污染程度、污染范围和后果，为指挥部提供决策依据。

（1）若突发环境事件，应根据事故波及范围确定监测方案。事件发生时企业环境监测小组要协调有资质的单位监测，在政府部门到达后，则配合政府部门相关机构进行监测。监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进行处理现场采样。此外，监测方案应根据的事故的具体情况由指挥部作调整和安排。

（2）在事故发生初期，要根据监测能力和突发事件的严重程度，适当增加监测点位和频次，随着污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势，调整监测频次和监测点位。

（3）根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，为应急决策提供技术支撑。

发生突发环境事件时，企业要迅速组织人员及联系第三方检测机构赶到现场，根据事故污染情况迅速确定监测位置、频次、项目、方法，及时开展应急监测工作，在最短时间内监测出污染物的浓度、污染范围、及可能危害做出判断，以便应急指挥部及时正确进行处理。

1、大气环境污染事故监测

（1）监测因子

根据事故范围选择适当的监测因子，见表6.4-1。

表 6.4-1	大气环境监测因子

| 项目 | 检测位置 | 监测因子 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 事故点上风向 | 粉尘、SO2、NOx、氨、Hcl | 事故发生及处理过程中进行时时检测，过后每小时一次直至应急结束 |
|  | 装置附近 |  |  |
|  | 公司厂界 |  |  |
|  | 事故发生时的下风 向较近村庄区域 |  |  |

（2）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每30小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点布设置

根据当时风向、风速，判断扩散的方向、速度，在厂界下风向影响区域内主要的敏感保护目标和影响范围线上，设置1~3个监测点，对污染物下风向扩散区域进行监测。

2、水环境污染事故监测

（1）监测因子

公司事故后水环境监测因子见表6.2-8。

表6.2-8  水环境监测因子

| 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 物料发生泄漏事故、污水处理设施故障事故、次生 火灾事故消防废水 | COD、氨氮、总磷、总氮等 |

（2）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每10~15分钟取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点布设

表 7.4-2	水环境监测断面

| 序号 | 监测布设 |
| --- | --- |
| 1 | 雨水口设1处，若排放口出现超标，应在雨水管网下游设置2~3 监测点。 |
| 2 | 污水口设1处，若排放口出现超标，应在排污口设置 2~3 监测点。 |

3、应急监测准备

在检测机构负责人的指挥下，各监测人员根据职责和分工，在15min内做好出发前的一切准备工作。

①现场调查组根据已知事故发生信息，提出初步应急监测方案。

②现场监测组完成现场应急监测仪器、防护器材等准备工作。

③质量保证组完成现场质量保证等准备工作。

④后勤保障组完成应急监测车辆、安全防护用品等准备工作。

⑤实验室留守人员做好应急监测实验室准备工作，随时对现场采集的样品进行分析。

企业环保部门配合检测机构经综合情况后制定监测方案，及时提出科学的污染处置方案，能够回收利用的积极采取措施回收至生产系统并将处理过程、情况和数据进行汇总并报送环保部门。

### 6.4.2应急监测工作程序

发生事故以后，立即报告相关主管部门，现场监测人员、采样人员到达现场，配戴个人防护用品后，查明泄漏后产生的气体浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散的方向、速度，并对挥发气体下风向扩散区域进行监测，监测情况及时向领导小组报告。根据监测结果，综合分析突发性环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境事件应急决策的依据。必要时根据领导小组决定通知气体扩散区域内的员工撤离或指导采取简易有效的保护措施。针对可能产生的污染事故，逐步制定或完善各项《环境监测应急预案》，对环境事件做出响应。针对本公司的具体特点，制定各类事故应急环境监测预案，包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足事故应急监测的需求。

### 6.4.3采样和现场监测的安全防护

进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全和不按规定佩戴必要防护设备，未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。

应急监测，至少二人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥、警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必要的防护设备。进入易燃易爆事故现场的应急监测车辆应有防火、防爆安全装置，应使用防爆的现场应急监测仪器设备进行现场监测，火灾确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。

6.3响应终止

6.3.1. 应急终止条件

（1）事故现场控制，次生、衍生事故隐患消除。作业环境符合安全条件。

（2）遇险人员脱离危险区域，得到急救或送往医院救治；遇难人员得到安置和处置。

（3）现场环境经检验、检测，符合国家标准或行业标准。

（4）具备灾后重建和恢复生产条件。

（5）应急救援结束由应急救援指挥部批准。

6.3.2应急终止程序

（1）环境应急现场指挥部决定终止应急，或环境监测部门提出，经环境应急现场指挥部批准；

（2）环境应急现场指挥部向组织处置突发环境事件的各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，企业应急领导小组应根据实际情况，决定是否继续进行环境监测和评价工作。

6.3.3应急救援任务终止和工作总结

（1）事故情况上报事项：事故伤亡人数、重、轻伤人数、 经济损失、参与响应情况、处理措施、经验教训、总结报告。

（2）向事故调查组移交的相关事项：参与响应情况、救援措施、应急记录、相关图片、图纸、事故原因、后期处置相关事项等。

（3）应急救援结束：由应急指挥部批准并宣布。

（4）事故应急救援工作总结：由应急指挥部负责。

7 后期处置

7.1善后处理与恢复重建

7.1.1善后处置

事故发生后，在进行必要的抢险、抢修后应保护事故现场，以备事故调查和事故分析，总结经验教训，防止类似事故的发生。

（1）进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。

（2）生产经营设施、设备未破坏或经抢修后符合经营安全条件的，经政府主管部门同意后，尽快恢复生产和经营；

（3）受灾单位需要重建的要根据评估损失情况，编制恢复和重建计划，自然灾害类型事件的重建计划应积极争取纳入到当地政府统一规划中，事故灾难类型事件的重建计划按照投资管理权限由德容纸业上级部门予以审批；

（4）受灾单位应对受伤人员积极安排救治，抚恤死者家属；

（5）因受事故影响造成人员疏散或住房需修复、重建的，受灾单位积极安排人员安置；

（6）受灾单位应根据国家相关法律、法规的要求，对人员伤亡、财产损失进行赔偿；

（7）应急响应结束后，组织进行灾难评估，现场应急指挥部编写突发事件应急总结报告；

（8）受灾单位负责对现场应急指挥部的应急总结、值班记录等资料进行汇总、归档，并起草给应急领导小组的汇报材料；

（9）经应急领导小组审定，向上级应急管理办公室和地方政府主管部门上报本次突发事件应急工作总结；

（10）在应急状态解除后，应根据需要组织信息发布，说明有关突发事件处理完毕后的调查结果、采取的措施、善后处理的安排及预防改进措施等；

（11）应急领导小组确定相关部门负责对突发事件所提改进措施落实情况的检查和督办。

7.1.2恢复重建

1、环境恢复措施

根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故泄漏物污染的区域。由应急咨询专家组对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境污染物质、污染程度等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施，使污染物浓度到达环境可接受水平。

根据现场情况，对污染的区域进行隔离，组织专业人员，穿戴好防护服，配备空气呼吸器，可用化学处理法，把用于环境恢复的化学品水溶液装于水管中，经消防泵加压后，通过水带、水枪以开花或喷雾水流喷洒，或者用活性碳、木屑等具有吸附能力的物质，吸附回收后转移处理。并及时对污染环境进行跟踪监测。

2、水污染物处理

（1）企业突发环境事件会造成部分废水泄漏，在抢险过程中可能会用到水，并由此产生废水，此部分废水应引入事故水池。

（2）突发环境事故处理时，此时将废水输送附近污水处厂处理，并提前告知该污水处理厂负责人。

3、废气处理

如突发环境事故造成有毒有害气体排放进入空气，则当事故得到控制时，该部分废气已经基本上被周围空气流稀释、扩散，从而可能污染周边农作物及植物。企业应请相关专家进行调查分析，对于受影响的农作物及植物提出对应的补救措施，对于无法补救的，应按有关规定进行补偿。

4、土壤修复

发生突发环境事故并造成泄漏时，此部分液体可能会渗入土壤中，企业应收集此部分土壤，并委托有资质的单位处理。

5、固废处理

突发环境事故处理结束后，会产生各种类型的固废（如废液、残渣、受污染的土壤等），此部分固废属于危险固废，应收集并委托有资质的单位处理。

7.2调查与评估

应急救援结束后，公司要依据处理事故“三不放过”的原则，查明事故的原因，责任人，要制订出预防此类事故再次发生的措施并立即实施。根据情况给予事故责任人必要的处罚，对应急救援过程中的有功人员给予必要的奖励。

调查在事故受害人，根据受害人在事故中受到的伤害程度及公司在事故中的责任大小进行赔偿，并按照当地统计局公布的上年度职工平均收入为基数计算赔偿数额并一次性付清。

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案。

对于灾后环境要定期进行监测，最少在一年内委托具有资质的单位对特征污染因子进行跟踪监测，尤其对潜在的长时间内难以消除的危害进行监测，评估危害周期及影响范围。

8应急保障

8.1资金保障

为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。企业设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。

8.2应急装备、物资保障

企业指挥机构的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。

应急物资储备应并按规定放在适当的位置，并制作明显的标识；厂区内应贮存一定数量的沙包、栏板，在事故发生的紧急情况下，可以用来在厂区内设围栏（堤）等；应急物资装备保障工作由物资供应队负责。

8.3通信与信息保障

应急指挥组及各成员必须24小时开通个人手机，配备必要的有线、无线通信器材，值班电话保持24小时通畅，节假日必须安排人员值班。要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。

8.4应急技术保障

公司设有技术部，负责提供应急处置技术手段，现有技术人员，可进行简单的应急处理；必要时请政府相关部门技术专家增援。

应急资料库：技术科设置了档案室，对公司所有技术文件进行收集、分类、存档，可以随时查阅。

其他技术资源

1、国家环保部环境应急与事故调查中心

联系电话：(010)66556469 传真：(010)66556454

地址：北京市西直门内南小街115 号 邮政编码：100035

2、化学事故应急救援中心

1 上海抢救中心 5 天津抢救中心

2 株洲抢救中心 6 吉林抢救中心

3 青岛抢救中心 7 大连抢救中心

4 沈阳抢救中心 8 济南抢救中心

3、突发性污染事故中危险品档案库(中文)

http://www.ep.net.cn/msds/

4、其他保障

交通运输保障：节假日和中夜班期间，公司保证有一辆车在厂区值班待命，可用于受伤人员的应急救护等；

治安保障：公司设有门卫室，在事发初态可以进行有效的警戒与治安，必要时可请110及周围单位进行增援；

医疗保障：公司设有医护室，各相关部门备有小药箱，内装有应急药物，能做现场简单的救护，必要时送往医院治疗。

对外信息发布保障：

（1）发生重特大、较大事故由公司总经理向政府、社会、新闻媒体发布有关信息；发生一般事故则由总经理室对外发布有关信息；

（2）事故发生时，如有消防、公安、记者或村民来访，总经理室负责接待。任何来访人员未经现场指挥员或总经理批准，门卫室均不得放行进入厂区。

（3）发布及时，信息准确。不得隐瞒任何事实。

后勤保障：后勤部、采购部

（1）在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物质及设备等工具。

（2）材料科根据生产部门、事故单位查明事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备品备件。

（3）消防药剂和器材补给和运送：由采购部负责。

（4）后勤部负责提供各参与应急救援、抢险人员干粮、饮用水等生活必需品的供应。

（5）公司或厂外救护车辆出动后，后勤部负责协助办理住院等手续，人事科主任通知伤者家属及办理保险事宜。

8.5宣传、培训

1、应急救援指挥部成员应急响应的培训

本预案制订后实施后，所有应急救援指挥部成员，各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。由应急救援领导小组对救援专业队成员每半年组织一次应急培训。

①熟悉、掌握事故应急救援预案内容，明确自己的分工，业务熟练，成为重大事故应急救援的骨干力量；

②熟练使用各种防范装置和用具；

③如何开展事故现场抢救、救援及事故的处理；

④事故现场自我防范及监护的措施，人员疏散撤离方案、路径。

2、员工应急响应的培训

员工应急响应的培训，结合每年组织的安全技术知识培训一并进行，主要培训内容：

①企业环保安全生产规章制度、安全操作规程；

②生产过程中异常情况的排除，处理方法；

③事故发生后如何开展自救和互救；

④事故发生后的撤离和疏散方法。

3、外部公众应急响应的培训

通过多种媒体和形式，向外部公众（周边企业、社区、人口聚居区等）广泛宣传环境污染事件应急预案和相关的应急法律法规，让外部公众正确认识如何应对突发环境污染事件。以发放宣传品的形式为主，每年进行一次。

4、运输司机、监测人员等特别培训

针对企业主要环境风险，对监测人员开展主要污染物应急监测技术培训，对运输司机开展应急物资和人员运输培训。

5、应急培训记录表

每次应急培训应填写记录表，记录表格式见表8.5-1。

表8.5-1  突发环境事件应急培训记录表

| 培训时间 | 培训教员 | 培训内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

8.6演练

8.6.1演练分类

1、组织指挥演练：由指挥部的领导和各专业队负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

2、单项演练：由各队各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

3、综合演练：由应急救援指挥部按应急救援预案要求，开展全面演练。

8.6.2演练内容

（1）事故发生的应急处置；

（2）消防器材的使用；

（3）通信及报警讯号联络；

（4）消毒及洗消处理；

（5）急救及医疗；

（6）防护指导：包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

（7）标志设置警戒范围人员控制，厂内交通控制及管理；

（8）事故区域内人员的疏散撤离及人员清查；

（9）向上级报告情况；

（10）事故的善后工作。

8.6.3演练范围与频次

（1）组织指挥演练由指挥领导小组副组长每年组织一次；

（2）单项演练由每专业队组长每年组织二次；

（3）综合演练由指挥领导小组组长每年组织一次。

8.6.4演练（桌面推演）报告

应急演练报告见下表。

表8.6-1 应急预案演练报告

| 演练时间 | 年 月 日 | 演练地点 | 厂区（桌面推演） |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练名称 | 安全生产事故 应急预案演练 | 指挥人 |  |
| 参加人：全体工作人员 |  |  |  |
| 效果评价及完善意见： 一、效果评价： 组织安全生产事故应急演练的目的是为了提高公司全体人员防火、防尘、防触电、防高空坠物等安全意识，对应急消防队火灾自救能力和员工火灾自救的检评，检验消防设施及器材的可靠和有效性。 此次的演练非常成功，消防工作是重中之重，要常抓不懈，消防演习要年年搞，保证公司的安全。 经过这次演练，我们都基本掌握了生产突发事故的技能、应急救援知识，也提高了意识和胆识，更重要的是我们深刻的坚定了保护他救助他人的强烈责任感！ 二、完善意见： 实战意识不强，抢险气氛不浓厚。员工疏散较慢没有达到紧张有序的演练要求。多组织演练提高抢险人员的实战意识。 |  |  |  |
| 评价人签字： |  |  |  |

9监督管理

9.1预案管理和修订

（1）预案管理

指挥部和各专业队经演练后进行讲评和总结，及时发现事故应急预案集中存在的问题，并从中找到改进的措施。

①发现的主要问题；

②对演练准备情况的评估；

③对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

④对在训练、防护器具、抢救设置等方面的意见；

⑤对演练指挥部的意见等。

（2）预案修订

本公司突发环境事件应急预案由总经理负责组织修订，定期更新，按要求每3年进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

①面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行风险评估的；

②应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

③环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

④重要应急资源发生重大变化的；

⑤在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案做出重大调整的；

⑥其他需要修订的情况。

9.3奖励与责任追究

9.3.1奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的单位和个人，依据有关规定给予表彰：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

9.3.2责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

10附则

10.1术语和定义

（1）突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

（2）应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

（3）危险物质：指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

（4）环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

（5）环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

（6）环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

（7）应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

（8）应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

（9）应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

10.2评审与实施

10.2.1内部评审

本预案修订后由安环部组织人员开展内部评审工作，评审人员应包括：环境应急预案设计的相关部门应急管理人员、相关行业、相邻重点风险源单位代表、周边社区（乡、镇）代表以及应急管理和专业技术方面的专家。

10.2.4外部评审

由上级主管部门、相关企业（或事业）单位、环保部门、周边公众代表、专家等对预案进行评审。

10.2.3备案

本预案由枣庄市生态环境局市中区分局备案管理。经内部评审、外部评审后备案。

10.2.4应急预案实施

本预案自颁发之日起实施、生效。

11附图及附件

11.1附件

附件1危废处置协议

附件2应急救援协议

附件3应急检测协议

附件4应急指挥体系

附件5应急救援联系方式一览表

附件6外部关联单位应急通信联系表

附件7应急物资与装备一览表

附件8应急演练报告

附件9环境污染事故应急预案启动令

附件10环境污染事故应急状态终止令

附件11应急预案变更记录

11.2附图

附图1企业地理位置图

附图2环境风险受体分布图

附图3厂区平面布置

附图4危险源分布图

附图5雨污管线图

附图6紧急疏散图

附图7 现场照片

附图8 应急演练照片

附件1  危废处置协议

附件2应急救援协议

附件3应急检测协议

附件4 应急指挥体系

附件5  应急救援联系方式一览表

| 应急救援部门 | 职位 | 姓名 | 公司职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 刘培刚 | 常务副总经理 | 18506372788 |
|  |  | 王宜坤 | 总支书记 | 13963232099 |
|  | 副总指挥 | 李新峰 | 总经理助理 | 13606321855 |
|  |  | 王维鹏 | 生产技术部主任 | 18563211957 |
|  |  | 赵云 | 总经理助理 | 13806373456 |
|  | 成员 | 张 慧 | 财务部主任 | 13863241877 |
|  | 成员 | 周晨升 | 安全环保部主任 | 18563212090 |
|  | 成员 | 张明结 | 经营发展部主任 | 13706321555 |
|  | 成员 | 马彦华 | 党群工作部主任 | 18613671615 |
|  | 成员 | 王 振 | 综合管理部主任 | 15006765579 |
|  | 成员 | 赵 越 | 供销部主任 | 15866229111 |
| 通讯联络组 | 组长 | 周晨升 | 安全环保部主任 | 18563212090 |
|  | 成员 | 张 超 | 安全环保部副主任 | 15665291808 |
|  | 成员 | 杜卓远 | 安全环保部副主任 | 18563212125 |
|  | 成员 | 孙 卓 | 安全员 | 18663206162 |
|  | 成员 | 满忠洋 | 安全员 | 18263269588 |
|  | 成员 | 杨晓琳 | 安全事务管理 | 13563257523 |
| 抢险抢修组 | 组长 | 王维鹏 | 生产技术部主任 | 18563211957 |
|  | 成员 | 王 超 | 生产技术部副主任 | 18563212113 |
|  | 成员 | 施红武 | 生产支部书记 | 13963250436 |
|  | 成员 | 崔爱涛 | 运行值长 | 18563212060 |
|  | 成员 | 袁玉金 | 运行值长 | 18563255095 |
|  | 成员 | 韩照华 | 运行值长 | 18663232228 |
|  | 成员 | 刘 松 | 运行值长 | 18613671661 |
|  | 成员 | 赵庆法 | 锅炉检修班长 | 18563211973 |
|  | 成员 | 沈建峰 | 检修主责 | 13173376667 |
|  | 成员 | 于建伟 | 检修主责 | 18563212070 |
|  | 成员 | 颜世坤 | 检修工 | 13176376663 |
|  | 成员 | 孙广东 | 检修工 | 18613671617 |
|  | 成员 | 张 雷 | 检修工 | 15562230776 |
|  | 成员 | 李甜甜 | 检修学员 | 18806326583 |
|  | 成员 | 孙中棋 | 检修 | 13327210779 |
|  | 成员 | 张伟（大） | 汽机检修班长 | 18563212052 |
|  | 成员 | 张伟（小） | 检修主责 | 18563212136 |
|  | 成员 | 张 鹏 | 检修主责 | 18563255173 |
|  | 成员 | 岳 华 | 检修工 | 18563212159 |
| 应急消防组 | 组长 | 王秀峰 | 生产技术部副主任 | 18613671626 |
|  | 成员 | 孙 浩 | 检修工 | 18613671715 |
|  | 成员 | 侯 静 | 检修助手 | 18563212061 |
|  | 成员 | 王光群 | 检修工 | 13561177218 |
|  | 成员 | 种道强 | 电气检修班长 | 15192118466 |
|  | 成员 | 庞传河 | 检修 | 13475231440 |
|  | 成员 | 刘 雷 | 检修主责 | 15266328919 |
|  | 成员 | 李园园 | 检修助手 | 13906322069 |
|  | 成员 | 李 航 | 热控检修班长 | 13869494610 |
|  | 成员 | 王 杰 | 检修工 | 15263268719 |
|  | 成员 | 刘翌博 | 检修工 | 17852238536 |
|  | 成员 | 杨腾腾 | 检修助手 | 15165878230 |
|  | 成员 | 侯 丽 | 检修工 | 15263218088 |
|  | 成员 | 孙作卫 | 脱硫检修班长 | 18613671676 |
|  | 成员 | 王冬冬 | 检修主责 | 18613671771 |
|  | 成员 | 裴玉水 | 检修主责 | 18613671768 |
|  | 成员 | 李 强 | 检修工 | 15192121283 |
|  | 成员 | 宋 磊 | 检修 | 13863268265 |
|  | 成员 | 牛 森 | 检修助手 | 18369299020 |
|  | 成员 | 于一磊 | 检修助手 | 18563293620 |
| 医疗救护组 | 组长 | 张 慧 | 财务部主任 | 13863241877 |
|  | 成员 | 王 远 | 会计 | 15665209001 |
|  | 成员 | 孙香玲 | 会计 | 15866221216 |
|  | 成员 | 甘志强 | 财务出纳 | 13561116587 |
|  | 成员 | 吕凤博 | 化学专工 | 15589278985 |
|  | 成员 | 方 印 | 输煤专工 | 18563211961 |
|  | 成员 | 韩玉君 | 化学运行班长 | 18613671719 |
|  | 成员 | 郭 菁 | 生产综合事务管理 | 18563212003 |
|  | 成员 | 吕 腾 | 司磅员 | 18613671659 |
|  | 成员 | 徐 歆 | 司磅员 | 18678277277 |
| 通讯联络组 | 组长 | 王 振 | 综合管理部主任 | 15006765579 |
|  | 成员 | 吴 伟 | 人力资源专工 | 18613671789 |
|  | 成员 | 路海玉 | 行政综合兼档案管理 | 15588298830 |
|  | 成员 | 庄素芹 | 人资管理 | 18563219656 |
|  | 成员 | 曹馨月 | 行政事务管理 | 13062009095 |
|  | 成员 | 徐 鹏 | 垃圾分类工作专管员 | 18263212229 |
|  | 成员 | 陈建忠 | 驾驶员 | 13963276000 |
|  | 成员 | 韩佳良 | 驾驶员 | 13561109028 |
|  | 成员 | 殷 锴 | 消防事务管理 | 18506322155 |
|  | 成员 | 黄 超 | 消防事务管理 | 13012973521 |
|  | 成员 | 孔维涛 | 综合事务管理 | 13581109888 |
| 新闻宣传组 | 组长 | 马彦华 | 党群工作部主任 | 18613671615 |
|  | 成员 | 陈雪梅 | 工会办公室主管 | 13258976696 |
|  | 成员 | 冯 勇 | 文秘宣传 | 18953707622 |
|  | 成员 | 栗 舟 | 事务管理 | 17661911319 |
| 物质供应组 | 组长 | 张明结 | 经营发展部主任 | 13706321555 |
|  | 成员 | 赵 越 | 供销部主任 | 15866229111 |
|  | 成员 | 段 琦 | 供销部副主任 | 18266067766 |
|  | 成员 | 马凯洋 | 经营发展部副主任 | 18678288456 |
|  | 成员 | 高 辉 | 经营专工 | 13969417099 |
|  | 成员 | 唐 寅 | 煤炭采购 | 13506321286 |
|  | 成员 | 王 婷 | 经营事务管理 | 15165890510 |
|  | 成员 | 沈 勇 | 仓库主管 | 18563212139 |
|  | 成员 | 甘宜鑫 | 合同管理 | 15763220757 |
|  | 成员 | 卢金亮 | 物资采购 | 18663269856 |
|  | 成员 | 沈 莹 | 仓库管理 | 15665207707 |
|  | 成员 | 邱传云 | 仓库管理 | 18263200818 |
| 应急环境监测组 | 组长 | 赵云 | 总经理助理 | 13806373456 |
|  | 成员 | 周晨升 | 安全环保部主任 | 18563212090 |
|  | 成员 | 张 超 | 安全环保部副主任 | 15665291808 |
|  | 成员 | 杜卓远 | 安全环保部副主任 | 18563212125 |

附件6 外部关联单位应急通信联系表

| 市中区相关单位应急通讯联系表 |  |
| --- | --- |
| 公安报警 | 电话：110 |
| 消防报警 | 电话：119 |
| 枣庄市立医院 | 电话：0632-3288037 |
| 交通管理 | 电话：122 |
| 枣庄市生态环境局 | 电话：0632-8688001 |
| 枣庄市应急管理局 | 电话：0632-8160886 |
| 枣庄市生态环境局市中分局 | 电话：0632-8023901 |
| 市中区应急管理局 | 电话：0632-3314889 |
| 枣庄市开发区管委会 | 电话：0632-3758166 |

附件7 应急物资与装备一览表

| 厂区应急物资统计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应急物资名称 | 数量 | 单位 | 存放位置 |  |
| 1 | 防汛泵 220V | 2 | 台 | 检修厂房门西侧防汛橱 |  |
| 2 | 消防自救呼吸器 | 2 | 个 | 汽机检修班 |  |
| 3 | 消防自救呼吸器 | 4 | 个 | 锅炉检修班 |  |
| 4 | 氧含量检测仪 | 1 | 台 | 锅炉检修班 |  |
| 5 | 四合一气体检测仪 | 1 | 台 | 锅炉检修班 |  |
| 6 | 橡胶球面防毒面具 | 2 | 只 | 锅炉检修班 |  |
| 7 | 滤毒罐 | 3 | 个 | 锅炉检修班 |  |
| 8 | 橡胶球面防毒面具 | 2 | 只 | 脱硫检修班 |  |
| 9 | 滤毒罐 | 4 | 个 | 脱硫检修班 |  |
| 10 | 消防自救呼吸器 | 1 | 个 | 脱硫检修班 |  |
| 11 | 四合一气体检测仪 | 2 | 台 | 脱硫检修班 |  |
| 12 | 消防自救呼吸器 | 4 | 个 | 热控检修班 |  |
| 13 | 橡胶球面防毒面具 | 2 | 只 | 热控检修班 |  |
| 14 | 滤毒罐 | 2 | 个 | 热控检修班 |  |
| 15 | 消防自救呼吸器 | 4 | 个 | 电气检修班 |  |
| 16 | 防高温鞋 | 2 | 双 | 集控室应急橱 |  |
| 17 | 正压式空气呼吸器 | 1 | 套 | 集控室应急橱 |  |
| 18 | 防护服 | 2 | 套 | 集控室应急橱 |  |
| 19 | 应急手电 | 2 | 只 | 集控室应急橱 |  |
| 20 | 急救箱 | 1 | 个 | 集控室应急橱 |  |
| 21 | 血压计 | 1 | 个 | 集控室应急橱 |  |
| 22 | 消防自救呼吸器 | 7 | 个 | 集控室应急橱 |  |
| 23 | 四合一气体检测仪 | 1 | 台 | 集控室应急橱 |  |
| 24 | 橡胶球面防毒面具 | 4 | 只 | 集控室应急橱 |  |
| 25 | 滤毒罐 | 8 | 个 | 集控室应急橱 |  |
| 26 | 绝缘靴 | 2 | 双 | 集控室安全工具橱 |  |
| 27 | 绝缘手套 | 2 | 双 | 集控室安全工具橱 |  |
| 28 | 接地线 | 2 | 套 | 集控室安全工具橱 |  |
| 29 | 验电器 | 1 | 只 | 集控室安全工具橱 |  |
| 30 | 令克棒 | 2 | 套 | 集控室安全工具橱 |  |
| 应急器材室储备设备、器材物资清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 类别 | 应配置数量 |
| 1 | 灭火器 | 4kg干粉 | 只 | 消防 | 10 |
| 2 | 灭火器 | 8kg干粉 | 只 | 消防 | 10 |
| 3 | 灭火器 | 35kg干粉 | 只 | 消防 | 2 |
| 4 | 灭火器箱 | 4kg干粉 | 个 | 消防 | 6 |
| 5 | 灭火器箱 | 8kg干粉 | 个 | 消防 | 6 |
| 6 | 消防锨 |  | 张 | 消防 | 10 |
| 7 | 消防斧 |  | 把 | 消防 | 10 |
| 8 | 消防铁镐 |  | 把 | 消防 | 10 |
| 9 | 消防水带 | 25米/盘 | 盘 | 消防 | 4 |
| 10 | 消防水枪 |  | 把 | 消防 | 4 |
| 11 | 防汛泵 |  | 台 | 防汛 | 14 |
| 12 | 电缆 | 100米/盘 | 盘 | 防汛 | 2 |
| 13 | 编织袋 |  | 个 | 防汛 | 2000 |
| 14 | 绝缘胶带 |  | 盘 | 防汛 | 2 |
| 15 | 铁丝 | 10# | 公斤 | 防汛 | 10 |
| 16 | 高空防坠器 |  | 个 | 防护用品 | 2 |
| 17 | 缓降器 |  | 个 | 防护用品 | 2 |
| 18 | 安全绳 |  | 个 | 防护用品 | 2 |
| 19 | 安全带 |  | 个 | 防护用品 | 2 |
| 20 | 自吸过滤式防毒面具 |  | 付 | 防护用品 | 4 |
| 21 | 防毒面罩 |  | 付 | 防护用品 | 6 |
| 22 | 消防过滤式自救呼吸器 |  | 个 | 防护用品 | 10 |
| 23 | 正压式呼吸器 |  | 具 | 防护用品 | 2 |
| 24 | 耳塞 |  | 盒 | 防护用品 | 1 |
| 25 | 安全帽 |  | 顶 | 防护用品 | 30 |
| 26 | 工作服 |  | 身 | 防护用品 | 10 |
| 27 | 耐酸碱工作服 |  | 身 | 防护用品 | 4 |
| 28 | 耐酸碱手套 |  | 副 | 防护用品 | 4 |
| 29 | 半皮手套 |  | 副 | 防护用品 | 10 |
| 30 | 雨衣 |  | 身 | 防护用品 | 10 |
| 31 | 胶靴 |  | 双 | 防护用品 | 6 |
| 32 | 三脚架 |  | 台 | 应急救援 | 1 |
| 33 | 轴流送风机 |  | 台 | 应急救援 | 1 |
| 34 | 医用急救箱 |  | 个 | 应急救援 | 1 |
| 35 | 洗眼液 | 500ml | 瓶 | 应急救援 | 1 |
| 36 | 手面喷剂 | 200ml | 瓶 | 应急救援 | 1 |
| 37 | 担架 |  | 付 | 应急救援 | 2 |
| 38 | 维修工器具 |  | 套 | 应急救援 | 2 |
| 39 | 消防应急灯 |  | 套 | 应急救援 | 10 |
| 40 | 插座 |  | 个 | 应急救援 | 4 |
| 41 | 对讲机 |  | 个 | 应急救援 | 10 |
| 42 | 测温仪 |  | 个 | 测量用具 | 1 |
| 43 | 万用表 |  | 个 | 测量用具 | 1 |
| 44 | 兆欧表 |  | 个 | 测量用具 | 1 |
| 45 | 接线盘 |  | 个 | 测量用具 | 1 |
| 46 | 检测报警仪 | 有限空间用 | 个 | 测量用具 | 1 |
| 47 | 检测报警仪 | 氨气用 | 个 | 测量用具 | 1 |
| 48 | 测电笔 |  | 个 | 测量用具 | 2 |
| 49 | 伸缩围栏 |  | 个 | 警示用品 | 3 |
| 50 | 绝缘手套 | 35kv | 副 | 安全用具 | 2 |
| 51 | 绝缘鞋 | 35kv | 双 | 安全用具 | 2 |
| 52 | 触电急救培训橡皮人 |  | 个 | 培训 | 1 |

附件8 应急演练报告

| 演练时间 | 年 月 日 | 演练地点 | 厂区（桌面推演） |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练名称 | 安全生产事故 应急预案演练 | 指挥人 |  |
| 参加人：全体工作人员 |  |  |  |
| 效果评价及完善意见： 一、效果评价： 组织安全生产事故应急演练的目的是为了提高公司全体人员防火、防尘、防触电、防高空坠物等安全意识，对应急消防队火灾自救能力和员工火灾自救的检评，检验消防设施及器材的可靠和有效性。 此次的演练非常成功，消防工作是重中之重，要常抓不懈，消防演习要年年搞，保证公司的安全。 经过这次演练，我们都基本掌握了生产突发事故的技能、应急救援知识，也提高了意识和胆识，更重要的是我们深刻的坚定了保护他救助他人的强烈责任感！ 二、完善意见： 实战意识不强，抢险气氛不浓厚。员工疏散较慢没有达到紧张有序的演练要求。多组织演练提高抢险人员的实战意识。 |  |  |  |
| 评价人签字： |  |  |  |

附件9 环境污染事故应急预案启动令

| 环境污染事故名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境污染事故发生的区域或位置 |  |  |  |  |  |
| 环境污染事故 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  | 环境污染事故报告人 |  |  |
| 环境污染事故级别 |  |  |  |  |  |
| 环境污染事故 响应级别 |  |  |  |  |  |
| 启动环境污染事故应急预案命令时间 | 年 月 日 时 分 | 命令签发人(签字) |  |  |  |
| 环境污染事故扩大响应级别 |  |  |  |  |  |
| 环境污染事故扩大响应级别命令发布时间 | 年 月 日 时 分 | 命令签发人(签字) |  |  |  |

附件10 环境污染事故应急状态终止令

| 环境污染事故名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境污染事故发生的区域或位置 |  |  |  |
| 环境污染事故 报告时间 | 年 月 日 时 分 | 环境污染事故报告人 |  |
| 环境污染事故级别 |  | 环境污染事故响应级别 |  |
| 启动环境污染事故应急预案命令时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 环境污染事故扩大响应级别 |  |  |  |
| 环境污染事故扩大响应级别命令发布时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 环境污染应急处置 完成时间 | 年 月 日 时 分 | 环境污染应急处置完成确认人（签字） |  |
| 环境污染事故应急状态终止命令发布时间 | 年 月 日 时 分 | 应急状态终止命令 发布人（签字） |  |

附件11 应急预案变更记录

变更原因、依据、时间：

变更内容(可附页)：